重庆市稳承商贸有限公司

重庆市稳承商贸有限公司生猪养殖

环境影响报告书

（征求意见稿）

重庆渝佳环境影响评价有限公司

二〇一九年一月

目  录

概述	1

1总 则	5

1.1 编制依据	5

1.2评价目的与原则	9

1.3总体构思	9

1.4主要评价内容及工作重点	10

1.5环境影响因素识别及评价因子的确定	10

1.6评价标准	11

1.7评价工作等级及评级范围	14

1.8项目外环境关系及环境敏感点	18

1.9产业政策、规划的符合性及选址合理性分析	21

2项目概况	37

2.1项目基本情况	37

2.2产品方案及生产规模	37

2.3建设内容及项目组成	37

2.4主要原辅材料消耗及主要生产设备	41

2.5项目总平面布置	43

2.6主要技术经济指标	43

3工程分析	44

3.1生产工艺及产污环节分析	44

3.2施工期污染物排放分析	50

3.3营运期污染物排放分析	52

3.4拟建项目污染物排放量统计	57

3.5污染物总量控制指标	58

4区域环境概况	59

4.1自然环境	59

4.2环境质量现状	63

5环境影响预测与评价	70

5.1施工期环境影响分析	70

5.2运营期环境影响预测与分析	73

6环境风险分析	89

6.1环境风险评价的目的和重点	89

6.2风险识别及评价等级	89

6.3环境风险影响分析	91

6.4环境风险防范措施	91

6.5风险应急措施	93

7环境保护措施及其经济、技术论证	98

7.1运营期废气治理措施	98

7.2废水污染防治措施	102

7.3地下水污染防治措施	103

7.4噪声污染防治措施	106

7.5固废污染防治措施	106

7.6兽药使用措施	110

7.7绿化	111

7.8环保投资构成	111

8环境影响经济损益分析	113

9.1环保投资估算	113

9.2环境效益分析	113

9.3社会效益分析	113

9.4经济效益分析	114

9环境管理与环境监测	115

9.1环境管理	115

9.2环境监测计划	116

9.3污染源排放清单	117

9.4环保设施竣工验收内容及要求	118

10 结论	120

10.1项目结论	120

10.2建议	123

附图：

附图1 项目地理位置图；

附图2 项目养殖场区平面布置图；

附图3 项目评价范围及环境敏感点图；

附图4 监测布点图；

附图5 三区划分图；

附图6 项目区域水文地质图；

附图7 100m环境防护距离包络线图；

附图8 环保设施布置图

附图9 项目与生态红线关系图

附图10  土地利用现状图

附件：

附件1 备案证

附件2 监测报告

附件3 适养区证明

附件4 租赁协议

# 概述

### 一、建设项目概况

建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，而推进现代农业建设，是社会主义新农村建设的产业支撑。党中央和国务院在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确指出要积极推进农业结构调整，“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化畜禽养殖小区建设试点”。当前，各地都在认真贯彻中央精神，不断加大对畜牧业的扶持力度。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着国民收入的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。养猪产业化生产的目的在于提高人民生活水平，由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，为我国养猪业的发展带来了无限的商机。

农村传统的养猪方法，由于养殖品种落后、生产原始，所产猪肉脂肪多、瘦肉率低、出栏率低，适应市场需求的标准差；并且传统养殖防疫工作不到位，造成生猪大批量死亡，成本增高，给农村养殖散户以沉重的经济损失。相反的降低了农民的养猪积极性，小规模的生产组织并没有为广大农民带来应有的经济效益。因此，建立规模养猪场，发展生态优质瘦肉型猪，实现标准化、规模化养殖，适应市场需求，增强乡镇企业抗风险能力，带动整个农村经济增收，实现农村经济的进一步发展，前景是光明的。

重庆市稳承商贸有限公司拟投资800万元在南川区南平镇玉龙社区十社实施“生猪养殖项目”（以下简称“拟建项目”），拟建项目占地面积13500m2，总建筑面积5679.5m2。建设育肥圈舍6栋（建筑面积4406 m2）、隔离圈舍3栋（建筑面积250 m2），异位发酵床（建筑面积562.5m2）、办公用房、饲料库房、仓库，配套建设污粪处理、绿化等设施。项目建成后形成年存栏4000头生猪、出栏8000头生猪的养殖规模。

### 二、建设项目特点

1、拟建项目为生猪养殖项目，属农林类项目。项目外购其它繁育场产出的仔猪（20kg以上），采用“全进全出”模式，常年存栏生猪4000头，年出栏生猪8000头。

- 项目圈舍粪污采用“干湿分离”工艺，圈舍猪粪经人工清理装袋后由推车运至发酵床，尿液经收集沟+管道进入污水暂存池后抽至发酵床与粪便一并发酵制成有机肥外售。养殖场采用“全进全出”的模式，通过人工清理猪粪，不使用水冲洗，仅在出栏后采用高压水枪对圈舍冲洗，最后喷洒消毒剂对圈舍消毒。

- 拟建项目主要环境问题为恶臭气体、噪声对周边敏感点的影响，本项目无废水外排，不需要还田综合利用，处理措施可行性为本评价的重点。项目所在地周边分布有散居农户，根据调查，目前项目所在区域居民饮用水为自来水，评价范围内不涉及生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和基本农田。项目所在地属于适养区、不在生态红线区域，距离最近集中居住区南平镇约4800m。

4、拟建项目施工期污染影响集中在一个短期时间范围内，污染由施工开始，随施工强度和施工阶段而发生强弱变化，施工结束后慢慢消失。

### 三、评价工作概述

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令[第四十八号]）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，拟建项目应进行环境影响评价；并根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年修订），拟建项目属于“一、畜牧业，1畜禽养殖场、养殖小区年出栏生猪8000头（其他畜禽种类折合 猪的养殖规模）及以上”类别，应编制环境影响报告书。2018年7月，重庆市稳承商贸有限公司委托重庆渝佳环境影响评价有限公司实施拟建项目环境影响评价工作。接受委托后，评价单位迅速组成了评价技术小组，全面收集了该项目的工程资料和相关文件，组织技术力量实地踏勘了项目拟建地及周边的环境状况，委托实施了环境现状监测，在工程分析的基础上预测了项目的环境影响，针对拟建项目产生的不利环境影响提出了环境影响减缓措施，同时实施了项目环境影响公众参与工作，在上述工作的基础上编制完成了《重庆市稳承商贸有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》。

本次环境影响评价工作得到了南川区环境保护局、重庆开创环境监测有限公司、重庆市稳承商贸有限公司等单位的大力支持和指导，在此一并致谢！

### 四、分析判定相关情况

（1）评价等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合项目工程分析成果，判定拟建项目大气环境评价工作等级为三级、地表水评价工作等级为三级、地下水评价工作等级为三级、声环境评价工作等级为二级、风险评价工作等级为二级。

（2）产业政策及规划符合性判定

拟建项目包括生猪规模化养殖、养殖场粪便及废弃物的无害化处理，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的第一类鼓励类中一条“农林类”中的第五项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，符合国家和地方当前产业政策要求。拟建项目已于2018年9月11日经南川区发展和改革委员会以《重庆市企业投资项目备案证》（备案编号：2018-500119-03-03-043573）对拟建项目进行了备案。因此，拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的鼓励类，符合国家当前产业政策。

与《重庆市生态保护红线划定方案》（渝府办发〔2016〕230号）和南川区生态保护红线无冲突；符合《重庆市生态文明建设“十三五”规划》中重点推进畜禽养殖场尤其是集约化畜禽养殖场的污染治理设施建设，深化规模化畜禽养殖场粪污资源化利用要求。

### 五、关注的主要环境问题及环境影响

（1）拟建项目环境影响评价关注的主要环境问题：

①拟建项目选址合理性；

②拟建项目为生猪养殖建设项目，生产过程中产生高浓度的养殖废水，项目污废水采用异位发酵床方式处置，无废水外排，不需要还田综合利用，处理措施可行性为本评价的重点。

③养殖场营运期会产生恶臭气体，因此，恶臭气体对大气环境的影响及降低恶臭气体的措施是本次评价重点关注的问题。

④营运期养殖场将产生大量的猪粪便等固体废弃物，因此，固体废弃物的收集、无害化处理及综合利用也是本次环评关注的问题。

（2）拟建项目的主要环境影响：

废气：拟建项目产生的废气主要是猪舍、发酵房、集粪池、病死猪安全填埋井产生的恶臭。采取以下措施：科学饲喂有效微生物菌剂、合理配比氨基酸用量等饲喂方式从源头降低臭气产生量；采用干清粪工艺；加强圈舍内通风；加强猪舍消毒；喷洒除臭剂；舍外绿化及围墙阻隔作用；在此基础上，恶臭气体浓度将大大减弱，恶臭对环境影响较小。

废水：场区排水采用雨污分流制，营运期废水主要包括猪尿、猪舍冲洗水等养殖废水以及职工生活污水。项目营运期采用异位发酵床工艺将营运期产生的养殖废水与粪便一并发酵处理，可实现污水零排放。因此项目营运期废水不外排，对地表水环境影响很小。

地下水：严格落实分区防渗措施后，项目运营对区域地下水产生的影响较小。

噪声：营运期主要噪声源包括：猪叫、猪舍排气扇、水泵、柴油发电机等。通过选择低噪声设备，产噪设备安装减震垫，定期进行检修，设备保持良好的运转状态，场区加强绿化，建筑隔声等措施，通过采取上述措施后，项目场界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

固体废物：营运期固体废物主要包括猪粪、病死猪尸、少量医疗垃圾、职工生活垃圾等。拟建项目猪舍猪粪采用干清粪工艺，发酵后制成有机肥外售；拟建项目场内病死猪采用安全填埋井填埋；少量的医疗废物，属于危险废物，交由有资质的单位进行妥善处置；生活垃圾在场区内进行集中收集，交由环卫部门运至垃圾填埋场进行卫生填埋。各固体废物处置符合环保要求，不会产生二次污染。

### 六、报告书主要结论

重庆市稳承商贸有限公司生猪养殖项目符合国家产业政策，不属于南川区人民政府划定的畜禽禁养区、限养区内，符合南川区选址要求，符合养殖项目选址要求，符合南川区土地利用总体规划要求。项目区域大气、地表水、声环境质量现状满足标准要求，有一定的环境容量。项目拟采取的各污染源环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，对评价区域环境质量的影响较小，项目建设和投运不会改变区域的环境功能，环境风险水平可接受，项目建设得到了参与调查的所有公众的支持。从环保角度分析，项目在南川区南平镇玉龙村十社建设是可行的。

# 1总 则

## 1.1 编制依据

- 1.1.1环境保护的有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

（4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日施行；

（6）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订

（8）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（9）《中华人民共和国动物防疫法》，2013年6月29日修订；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日;

- 1.1.2行政法规及国务院相关文件

（1）国务院令第682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017 年10 月1 日起施行；

（2）《种畜禽管理条例》（国务院令第153号，2011年修正本）；

（3）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起施行）。

（4）《重大动物疫情应急条例》2017年10月7日实施；

（5）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

（6）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）；

（7）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（8）《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》发改农经[2014]226号；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（10）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）。

（11）国家发展改革委等9部委印发《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见》的通知》（发改环资[2016]1162号）。

- 1.1.3部门规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）；

（2）《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发[2006]28 号）2006 年 2 月 4日；

（3）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（5）

（8）《关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知》（环发[2013]2号）。

（9）《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》（环发[2011]128号）；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委第9号令）；

（11）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办[2013]103号）；

（12）《关于进一步防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

（14）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧〔2018〕1号）；

（15）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》(农办牧[2018]2号)；

（16）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020年）》（农牧发[2017]11号）

（17）《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（环保部部长信箱，2018.2.26）。

（18）《关于畜禽养殖异位发酵床废气无组织排放请示函的回复》（环保部部长信箱，2018.8.29）

- 1.1.4地方法规、规章及规范性文件

（1）《重庆市环境保护条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告 〔2017〕第11号）；

（2）《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告 〔2017〕第9号）；

（3）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）；

（4）《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号）；

（5）《重庆市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》（渝府发[1998]90号）；

（6）《重庆市环境保护局关于印发城市区域环境噪声标准适用区域划分规定调整方案的通知》（渝环发[2007]39号）；

（7）《重庆市环境保护局关于修正城市区域环境噪声标准适用区域划分规 定调整方案有关内容的通知》渝环发[2007]78 号；

（8）《重庆市建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2016年版）

（9）《重庆市生态文明建设“十三五”规划》（渝府发[2016]34号）；

（10）《重庆市生态功能区划（修编）》（2009年2月）；

（11）《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）

（12）重庆市人民政府<关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知>》（渝府发〔2015〕69号）

（13）《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》（渝府发〔2016〕50号）

（14）《关于印发重庆市畜禽养殖区域划分管理规定和重庆市畜禽养殖区域划分及养殖污染控制实施方案的通知》（渝府发[2007]103号）；

（15）《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖环境管理的通知》（渝办发[2012]343号）；

（16）《重庆市人民政府关于贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》的实施意见》（渝府发〔2014〕37号）；

（17）《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发[2013]114号）；

《重庆市人民政府关于印发重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（渝府发〔2016〕6号）；

（18）《重庆市人民政府关于加快发展特色效益农业的意见》（渝府发[2012]72号）；

（19）《重庆市环境噪声污染防治办法》（2013年5月1日起实施）；

（20）《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）；

（21）《重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区畜禽养殖禁养区划定调整方案的通知》（南川府办发〔2018〕14号）；

（22）《重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（南川府办发〔2018〕17号）。

（23）《重庆市南川区畜牧渔业发展规划（2015—2020年）》

（24）《重庆市南川区生态文明建设“十三五”规划》

- 1.1.5技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

- 1.1.6行业技术规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（2）《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发[2017]25号)；

- 1.1.7相关资料

（1）重庆市企业投资项目备案证；

（2）建设单位提供的建设内容相关资料；

（3）环境质量现状监测报告；

## 1.2评价目的与原则

- 1.2.1评价目的

（1）根据国家、地方有关法律、法规、政策和标准，结合相关规划，论证项目的建设与相关规划及政策的符合性。

（2）根据相关规划及当地的气候、地形地貌等状况，论证工程选址和场地布局的环境合理性。

（3）通过对项目周边的环境现状进行调查、监测和分析，掌握区域环境质量现状，确定环境敏感目标。

（4）预测和评价工程施工期、营运期对当地环境可能造成的影响范围和程度。

（5）分析设计所采用的生态环境保护措施的合理性、可行性、可靠性。

（6）从环境保护的角度，明确提出项目建设是否可行的结论，同时为项目的环境管理提供科学依据。

- 1.2.2评价工作原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行国家及重庆市环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，结合项目特点和周边环境特征，预测分析项目对区域环境可能造成的影响，重点突出环境影响评价的预防作用，坚持保护和改善环境质量，为决策提供科学依据。

## 1.3总体构思

（1）监测部分，对区域环境质量现状进行监测，以了解区域环境质量现状。

（2）采用类比调查、资料查阅、物料平衡等方法进行工程分析，掌握拟建项目污染物排放状况，确定环境影响因素，为环境影响预测提供基础数据。

（3）从“区域规划、产业政策、达标排放、总量控制、环境影响”等方面论证项目建设的环境可行性，为项目设计、运行及环境管理提供科学依据。

（4）通过公众参与，了解公众对当地环境现状和拟建项目环境保护的意见及要求。

## 1.4主要评价内容及工作重点

### 1.4.1主要评价内容

拟建项目主要评价内容包括（1）概述；（2）总则；（3）项目概况；（4）工程分析；（5）区域环境概况与环境质量现状评价；（6）环境影响预测与评价；（7）环境风险；（8）环境保护措施及可行性论证；（9）环境影响经济损益分析；（10）环境监测制度及环境管理；（11）环境影响评价结论。

1.4.2评价工作重点及评价时段

根据对拟建项目的分析和项目选址地环境特征，确定拟建项目环境影响评价的重点为：针对养猪场的特点，调查分析产生的污染物特性，并确定养殖生产过程中各类污染物的排放特点、排放规律及排放量，对污染物治理措施效果进行重点分析，提出合理的环境保护措施技术及其经济技术论证。

评价时段：拟建项目在建设施工期、生产运营期均有可能对周围环境造成不同程度的影响，由于项目施工期较短，对周围环境可能造成长期影响的是项目的生产运营期，因此本评价重点针对该项目的生产营运期进行评价。

## 1.5环境影响因素识别及评价因子的确定

### 1.5.1环境影响识别

通过对该项目各主要工程行为的调查、了解，分析其对地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境、固体废物等环境要素可能产生的影响，建立主要环境影响因素识别矩阵。详见表1.5-1。

表1.5-1  环境影响因素识别表

| 评价 时段 | 评价因子 |  | 影响特征 |  |  | 影响说明 | 减免防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性质 | 程度 | 时间 |  |  |
| 施 工 期 | 自然 环境 | 大气环境 | - | 3 | 短 | 施工扬尘 | 对道路场地洒水 |
|  |  | 地表水环境 | - | 3 | 短 | 施工生活污水 | 沉淀、格栅 |
|  |  | 环境噪声 | - | 3 | 短 | 建筑机械噪声 | 加强管理 |
|  |  | 固体废物 | - | 3 | 短 | 建筑垃圾 | 加强管理 |
|  | 生态 环境 | 陆生植物 | - | 3 | 短 | 施工粉尘、施工占地 | 对道路、场地洒水 |
|  |  | 水生植物 | - | 3 | 短 | 生活污水 |  |
| 营 运 期 | 自然 环境 | 大气环境 | - | 2 | 长 | NH3、H2S、恶臭 | 治理 |
|  |  | 地表水质 | - | 2 | 长 | 废水， COD、氨氮 | 堆肥 |
|  |  | 固废 | - | 2 | 长 | 畜粪 |  |
|  |  | 环境噪声 | - | 2 | 长 | 水泵、猪叫噪声 | 合理布局、降噪处理 |
|  |  | 地下水 | - | 3 | 长 | 暂存、水处理设施渗漏 | 防渗 |
|  | 生态 环境 | 陆上植物 | - | 2 | 长 | 废气 | 治理 |
|  |  | 水生生物 | - | 2 | 长 | 废水 | 治理 |

注：(1)影响性质“+”为有利影响；“-”为不利影响。

(2)影响程度“1”为重大影响；“2”为中等影响；“3”为轻微影响。

从表1.5-1中可看出该项目对环境的主要影响因素为营运期所产生的生产污水、生产废气、设备噪声及固体废物。

### 1.5.2评价因子

（1）环境现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S；

地表水：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、TP、石油类、动植物油；

地下水：pH、氨氮、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐。

声环境：等效连续A声级。

（2）环境影响评价因子

①施工期环境影响评价因子

环境空气：颗粒物；

水环境：COD、BOD5、氨氮、SS、石油类；

声环境：等效A声级；

固体废物：弃方、生活垃圾；

生态环境：水土保持、工程占地、植被。

②营运期环境影响分析、评价及预测因子

环境空气：NH3、H2S、臭气浓度；

地表水环境：COD、氨氮；

声环境：等效A声级；

地下水：COD、氨氮；

固体废物：猪粪、病死猪、医疗废物、生活垃圾等；

生态环境：作物、土壤环境。

## 1.6评价标准

### 1.6.1环境质量标准

（1）环境空气

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），项目所在地属于环境空气二类区。PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值，具体质量标准见表1.6-1

表1.6-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3

| 标准 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | PM10 | 年平均 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  |  | 24小时平均 | 75 |
|  | SO2 | 年平均 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
|  | CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
| 《环境影响评价技术导则 大气环境》其他污染物空气质量浓度参考限值 | NH3 | 1小时平均 | 200 |
|  | H2S | 1小时平均 | 10 |

（2）地表水

拟建项目区域附近地表水主要为孝子河，根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）及相关规定，属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表1.6-2。

表1.6-2   地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 石油类 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | 6 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 10000 |

（3）地下水

根据拟建项目所在区域地下水环境特征，地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。标准值见表1.6-3。

表1.6-3  地下水环境质量标准     单位：mg/L（pH无量纲）

| 项目 | pH | NH3-N | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数 （CFU/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤100 |

（4）声环境

拟建项目所在地为2类声环境功能区，因此执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。标准值见表1.6-4。

表1.6-4    声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

### 1.6.2排放标准

（1）废气

根据拟建项目废气排放特征，养殖场恶臭气体主要为NH3和H2S，参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，臭气浓度（无量纲）执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求，具体见表1.6-5。

表1.6-5    污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB19596-2001） |
| NH3 | mg/m3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的厂界二级标准 |
| H2S | mg/m3 | 0.06 |  |

食堂餐饮油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）中的相关规定，本项目属于标准中规定的一般控制区域，自2019 年6 月1 日起执行，具体指标见表1.6-6。

表1.6-6    餐饮业大气污染物最高允许排放浓度    单位：mg/m3

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 油烟 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 10.0 |
| 注：最高允许排放浓度指任何1 小时浓度均值不得超过的浓度。 |  |

（2）废水

项目施工阶段施工废水全部回用，不外排，施工期少量生活污水集中收集后用于附近农田施肥，不外排；

本项目场内实行雨污分流，雨水经边沟进入周边环境。营运期间猪舍产生的养殖废水采用异位发酵床工艺处理制成有机肥，废水不外排，因此不设污水排放标准。

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

（4）固废

养殖场产生的粪便等固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），详见表1.6-8。

病死猪尸体处置参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发[2017]25号)进行；废弃防疫药物属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

表1.6-8    畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

## 1.7评价工作等级及评级范围

### 1.7.1评级工作等级

（1）环境空气

① 评价等级的划分方法

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算项目正常运营工况下每一种污染物排放增量的最大落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

工作等级按下表的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi 按公式(1)计算，导则规定如污染物数i大于1，取P值中最大者(Pmax)，和其对应的D10%。

表1.7-1  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

②评价等级的确定

根据工程分析结果选择NH3和H2S作为主要污染物，主要大气污染物排放参数见表1.7-2，估算模型参数见表1.7-3。各污染物计算结果及大气环境评价等级见表1.7-4。

表1.7-2   项目恶臭污染物排放量

| 污染源 | 污染因子 | 长×宽×高(m) | 污染物排放速率(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、有机肥发酵区 | NH3 | 315×65×4 | 0.1334 |
|  | H2S |  | 0.0079 |

表1.7-3    估算模型参数表

| 城市/农村 |  | 农村 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口数（城市选项时） |  | / |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.5 |  |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.3 |  |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |  |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |  |
| 地形数据分辨率/m |  | 90 |  |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 是/否 |  | 否 |
| 海岸线距离/m |  | / |  |
| 海岸线方向/° |  | / |  |

筛选气象：项目所在地的气温记录最低-5.3℃，最高41.5℃，允许使用的最小风速默认为 0.5m/s，测风高度 10m，地表摩擦速度 U*不进行调整。

地面特征参数：不对地面分扇区；地面时间周期按年；AERMET 通用地表类型为农作地；AERMET 通用地表湿度为潮湿气候；粗糙度按 AERMET 通用地表类型选取。

以污染源中心定义为（0,0），以厂界的东侧厂区大门处进行全球定位（29°07′30.97″N，106°57′50.06″E）。

地形数据来源于 http://srtm.csi.cgiar.org/，数据精度为 3 秒(约 90m)。

表 1.7.4 各污染物计算结果及大气环境评价等级一览表

| 污染源 | 污染因子 | Pmax(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、有机肥发酵区 | NH3 | 7.08 | 二级 |
|  | H2S | 8.39 | 二级 |

由结果可知，NH3占标率最大值1%≤Pmax＝7.08%＜10%，H2S占标率最大值1%≤Pmax＝8.39%＜10%，大气评价等级为二级。

（2）地表水

项目营运期产生的污废水以养殖废水为主，废水主要包括猪尿液、冲洗水及工人生活等。废水中主要含SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群等。

本项目采用异位发酵床工艺处理养殖废水、生活污水及猪粪制成有机肥，废水不外排。项目所在地孝子河属于Ⅲ类水体。按照《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-1993）的技术规定，建设项目水环境影响评价的工作等级定为三级。

（3）地下水

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中将建设项目分类四类，拟建项目属于III类建设项目。

通过查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A 地下水环境影响评价行业分类表。

1.7-5             地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区以外的其它地区 |

拟建项目不属于集中式饮用水水源保护区以及特殊地下水资源保护区内。项目所在地周边分布有散居农户，根据调查，区域内偶有当地居民地下水井分布，因此地下水环境敏感程度为较敏感。拟建项目属III类建设项目。

1.7-6    地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据区域地下水环境特征，拟建项目所在区域地下水环境敏感程度为较敏感。按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级划分依据，确定本次地下水评价工作等级为三级。

（4）声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作等级划分依据包括：① 建设项目所在区域的声环境功能区类别；② 建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度；③ 受建设项目影响人口的数量。

本项目的噪声主要为主要为生产设备、猪舍、车辆运输等噪声，项目所在区域声功能区为2类；拟建项目建设前后噪声级增加较小（小于3dB(A)），项目周围受影响人口数量较小。因此，确定拟建项目声环境评价工作等级为二级。

（5）生态环境

拟建项目对区域生态环境改变较大的主要是约13500m2养猪场占地，项目建设前，场地原为荒地、旱地和灌木林地，动植物种类较单一，区域内未发现珍稀动植物物种分布；项目建成后，全部转换为养猪场。根据项目特性，主要产生的生态影响为项目施工期的水土流失，营运期无明显生态影响。由于项目所在区域人为活动较为频繁，现状无特殊生态环境敏感保护目标，项目所在区域不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

按《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中有关评价等级划分的规定，确定拟建项目生态环境影响评价等级为三级。

（6）环境风险

本项目不存在重大危险源，项目所在地不属于环境敏感区，不涉及易燃易爆物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT/T169-2004)，确定本项目环境风险评价等级确定为二级。

### 1.7.2评价范围

（1）环境空气

根据大气评价技术导则，本次环境空气评价范围以项目厂址为中心区域，南北边长5km×东西边长5km。

（2）地表水

拟建项目废水实现生态型“零排放”，对当地地表水体影响微弱；本项目水环境影响评价重点论证废水处理及还田的可行性。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本次评价结合区域水文地质条件、确定区域项目所在区域地下水流向面积6km2区域。

（4）声环境

声环境影响评价范围为厂界外200m以内的范围。

（5）生态环境

生态评价范围为项目厂界外200m以内的范围。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本评价确定大气风险评价范围是以风险源为中心3km 范围。

## 1.8项目外环境关系及环境敏感点

### 1.8.1外环境关系

拟建项目位于南川区南平镇玉龙村十社，养殖场地位于台地山坡上，东侧有进场公路与乡村道路连接。

根据现场调查，项目场内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域，亦不属于基本农田保护区；项目周边农户饮用水源为当地农村安全饮水工程，本项目评价范围内无饮用水源取水口和饮用水源保护区，目周围有零散居民分布，厂界外500m 范围内没有医院、学校、城镇等敏感的区域。本项目外环境关系详见表1.8-1，本项目周边的环境敏感点详见表1.8-2。主要环境敏感点分布图见附图4。

表1.8-1  本项目外环境关系一览表

| 序号 | 名称 | 与项目厂界位置关系（方位/距离m） | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荒地和林地 | 四周相邻 | / |
| 2 | 变电站 | NE,195 | 运行 |
| 3 | 铁路临时工棚 | SE,210 | 停用 |
| 4 | S312 | SW,420 | 现有 |
| 5 | S104 | NE,450 | 现有 |

表1.8-2    拟建项目周围环境敏感点

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 方位/距离/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 方位 | 与本项目厂界最近距离 |
| 1#居民点 | X, 7233,Y,,3175 | 分散居民点1户，约3人。 | 大气环境 | 环境空气二类 | NW | 80 |
| 2#居民点 | X,7273,Y,2834 | 分散居民点8户，约24人。 |  |  | S | 105 |
| 3#居民点 | X,,7505,Y,2864 | 分散居民点1户，约3人。 |  |  | ESE | 105 |
| 4#居民点 | X,7509,Y,3079 | 分散居民点2户，约6人。 |  |  | NE | 165 |
| 5#沙坝坪居民 | X, 7559,Y,3164 | 沙坝坪居民点，约60户，约200人。 |  |  | NE | 268 |
| 6#花盆村 | X,9082,Y,1981 | 花盆村分散居民点，约140户，约450人。 |  |  | ESE | 1000 |
| 7#眉湖村 | X,9614,Y,1351 | 分散居民点，约100户，约300人。 |  |  | SE | 2000 |
| 8#高青坎居民 | X,7643,Y,1474 | 分散居民点，约110户，约350人。 |  |  | S | 980 |
| 9#玉皇村居民 | X,6571,Y,3190 | 分散居民点，约33户，约100人。 |  |  | W | 600 |
| 10#石孔屋基居民 | X,6043,Y,1976 | 分散居民点，约20户，约50人。 |  |  | SW | 1700 |
| 11#暮鹤村 | X,6705,Y,4163 | 分散居民点，约90户，约300人。 |  |  | NNW | 1400 |
| 12#白鹤咀居民 | X,8554,Y,4313 | 分散居民点，约50户，约150人。 |  |  | NE | 1850 |
| 1#居民点 | X, 7233,Y,,3175 | 分散居民点1户，约3人。 | 声环境 | 声环境2类 | NW | 80 |
| 2#居民点 | X,7273,Y,2834 | 分散居民点8户，约24人。 |  |  | S | 105 |
| 3#居民点 | X,,7505,Y,2864 | 分散居民点1户，约3人。 |  |  | ESE | 105 |
| 4#居民点 | X,7509,Y,3079 | 分散居民点2户，约6人。 |  |  | NE | 165 |
| 孝子河 | X,6626，Y,2523 | 孝子河水体 | 地表水环境 | 地表水Ⅲ类 | SW | 830m |
| 1#地下水井 | X,7261，Y,2850 | 非饮用水水源地 | 地下水环境 | 地下水Ⅲ类 | SW | 130 |
| 2#地下水井 | X,7662，Y,3126 | 非饮用水水源地 |  |  | N | 380 |
| 3#地下水井 | X,7233，Y,3418 | 非饮用水水源地 |  |  | ENE | 290 |
| 生态环境 | / | 人工植被、自然植被 | IV2-1南川-万盛常绿阔叶林生物多样性保护生态功能区 |  |  |  |

### 1.8.2环境保护目标

根据现场踏勘调查，项目区内无自然保护区、风景名胜区和重点文物保护单位、未发现珍稀动植物和矿产资源。主要环境保护目标如下：

环境空气：拟建项目及其周围环境空气不受明显影响，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

地表水环境：项目区域附近的孝子河水质不受拟建项目明显影响，维持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

声环境：拟建项目及其周围声环境不受明显影响，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

地下水环境：拟建项目地区地下水不受拟建项目明显影响，区域地下水环境维持《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

生态环境：合理布置施工占地及安排工期，减小水土流失影响；施工期及运营期采取相应生态保护措施，最大程度减小对生态环境的影响。

## 1.9产业政策、规划的符合性及选址合理性分析

- 1.9.1产业政策及技术政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“一、农林业类”的“5.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，“30.有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”均属于国家鼓励性产业。

本项目包括生猪规模化养殖、养殖场粪便及废弃物的无害化处理，属上述鼓励类产业。因此，本项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）是相符合的。

（2）《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》相关要求的符合性分析结果见表1.9-1。

表1.9-1  与《畜禽养殖业污染防治技术政策》相关要求的符合性分析

| 序 号 | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》 | 本项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清洁养殖与废弃物收集 |  |  |
| 1 | 畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、 生长激素等物质的添加量，保障畜禽 养殖废弃物资源化综合利用的环境安 全。 | 本项目猪饲料由大正集团统一供给，饲料重金属、抗生素、生长激素检出量低，可从源头减少污染物排放量。 | 符合 |
| 2 | 规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和 处置；应逐步推行干清粪方式，最大 限度地减少废水的产生和排放，降低 废水的污染负荷。 | 项目采用干清粪方式，猪舍清理出的干粪与猪尿液在集粪池均质后用于异位发酵床发酵制成有机肥。 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物 收集技术，因地制宜地利用农业废弃 物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯 末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。 | 本项目猪舍采用半漏缝地板，利于干式清粪，采用舍外发酵床方式处置粪污，利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯 末、灰土等）对粪污进行处置。 | 基本符合 |
| 4 | 不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。 | 猪栏后半部采用漏缝地板，下为水泥斜波，将粪尿在猪舍内自动分离开来。 | 符合 |
| 5 | 畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | 畜禽粪便采用专用粪污转运车转运，发酵房周边设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | 符合 |
| 二 | 废弃物无害化处理与综合利用 |  |  |
| 1 | 应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，实现废物资源化。 | 符合 |
| 2 | 鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | 本项目粪污经处理后有机肥外售，能够实现肥料化利用。 | 符合 |
| 3 | 大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌 氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥 工艺”和“高温好氧堆肥工艺”回收沼 气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。 | 本项目粪污经处理后有机肥外售，能够实现肥料化利用。 | 符合 |
| 4 | 厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并 根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳 等净化处理。沼气宜作为燃料直接利 用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用， 并优先满足养殖场内及场区周边区域 的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并并入电网。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，实现废物资源化。 | 符合 |
| 5 | 厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，实现废物资源化。 | 符合 |
| 6 | 中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜 采用相对集中的方式处理畜禽养殖废 弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或 “生物发酵工艺”生产有机肥，或采用 “厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产 用平衡。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，实现废物资源化。 | 符合 |
| 7 | 畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 本项目设安全填埋井2口，病死猪采用安全填埋井填埋。 | 符合 |
| 三 | 畜禽养殖废水处理 |  |  |
| 1 | 规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 | 本项目场区雨污分流，场区废水布设排污管道。 | 符合 |
| 2 | 布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，有机肥外售，实现废物资源化 | 符合 |
| 3 | 应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖 废水处理工艺；处理后的水质应符合 相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，有机肥外售，实现废物资源化 | 符合 |
| 4 | 规模化畜禽养殖场（小区）产生的废水应进行固液分离预处理，采用脱氮除磷效率高的“厌氧+兼氧”生物处理 工艺进行达标处理，并应进行杀菌消毒处理。 | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，有机肥外售，实现废物资源化 | 符合 |
| 四 | 畜禽养殖空气污染防治 |  |  |
| 1 | 规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶 臭污染物排放标准。 | 本项目产生的废气主要是猪舍、粪 污处理区无组织排放的 NH3、H2S，主要采取以下源头、过程削减的方 式减少废气排放量： 1）优化饲料；2）猪粪日产日清；3）喷除臭剂；4）加强绿化；5）设置卫生防护距离等 | 符合 |
| 2 | 专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术进行集中处理。 | 本项目不属于专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂。 | 符合 |
| 3 | 中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。 | 本项目产生的臭气主要是猪舍、粪 污处理区无组织排放的 NH3、H2S， 通过采取对猪粪日产日清、喷除臭剂、加强绿化等措施，可减少臭气对场区空气质量和周边居民生活的 影响。 | 符合 |
| 五 | 畜禽养殖二次污染防治 |  |  |
| 1 | 应高度重视畜禽养殖废弃物还田利用 过程中潜在的二次污染防治，满足当地面源污染控制的环境保护要求。 | 本项目粪污制成有机肥外售。合理施肥不会造成面源污染。 | 符合 |
| 2 | 通过测试农田土壤肥效，根据农田土壤、作物生长所需的养分量和环境容量，科学确定畜禽养殖废弃物的还田利用量，有效利用沼液、沼渣和有机肥，合理施肥，预防面源污染。 | 本项目粪污制成有机肥外售。合理施肥不会造成面源污染。 | 符合 |
| 3 | 加强畜禽养殖废水中含有的重金属、抗生素和生长激素等环境污染物的处理，严格达标排放。废水处理产生的污泥宜采用有效技术进行无害化处理。 | 本项目猪饲料重金属、抗生素和生 长激素等检出量低，废水经异位发酵床制有机肥，外售有机肥满足《有机肥料》(NY525-2012)。 | 符合 |
| 4 | 畜禽养殖废弃物作为有机肥进行农田 利用时，其重金属含量应符合相关标准；养殖场垫料应妥善处置。 | 外售有机肥满足《有机肥料》(NY525-2012)外售。 | 符合 |

因此，本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》是相符合的。

- 《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020 年）》的通知（农牧发[2017]11 号）符合性分析

根据《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020 年）》的通知（农牧发[2017]11 号）中西南地区相关要求“包括广西、重庆、四川、贵州、云南和西藏6 省(区、市)。除西藏外，该区域5 省(区、市)均属于我国生猪主产区，但畜禽养殖规模水平较低，以农户和小规模饲养为主，重点推广的技术模式:一是“异位发酵床”模式。粪污通过漏缝地板进入底层或转移到舍外，利用垫料和微生物菌进行发酵分解。采用“公司+农户”模式的家庭农场宜采用舍外发酵床模式，规模生猪养殖场宜采用高架发酵床模式。二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过三级沉淀池或沼气工程进行无害化处理，配套建设肥水贮存、输送和配比设施，在农田施肥和灌溉期间，实行肥水一体化施用”。

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，粪污采用“异位发酵床”模式处理制成有机肥，满足《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020 年）》要求。

（4）与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析见表1.9-2。

表1.9-2	项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

| 序 号 | 条例要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景 名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓 冲区；（三）城镇居民区、文化教育科 学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 |  | 本项目场址周围无饮用水源保护 区、风景名胜区和自然保护区，属 于适养区； 场址不属于城镇建成区和建设用地规划区及规划区以外的居民集中区、医疗区、文教科研区、工业区、游览区。 |  | 符合 |
| 2 | 新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖 小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。 |  | 项目建设取得南川区畜牧局批准， 该地区属于适养区，满足相关畜禽 养殖规划。 |  | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。 畜禽养殖场、养殖小区自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。 |  | 本项目场区实现雨污分流；采用“干 清粪”工艺，粪尿在猪舍分别收集后送至集粪池均质后泵值发酵床制成有机肥外售。有机肥车间做好了防渗、防雨等措施。 |  | 符合 |
| 4 |  | 从事畜禽养殖活动，应当采取科学的 饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，减少畜禽养殖废弃物的产生量和 向环境的排放量。 |  | 本项目采用科学的饲养方式，合理喂食及饮水，采用干清粪方式减少冲洗废水产生量，粪污经收集后制成有机肥外售，不外排。体废物实现 分类收集、分类处置；废水处理后 回用或还田利用。 | 符合 |
| 5 |  | 国家鼓励和支持采取粪肥还田、制取 沼气、制造有机肥等方法，对畜禽养殖废弃物进行综合利用。 |  | 粪污全部作有机肥原料外售。 | 符合 |
| 6 |  | 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。 |  | 粪污全部作有机肥原料外售，南川区为国家现代农业示范区，本项目有机肥外售有利于区域发展。 | 符合 |
| 7 |  | 国家鼓励和支持沼气制取、有机肥生 产等废弃物综合利用以及沼渣沼液输送和施用、沼气发电等相关配套设施建设。 |  | 粪污全部作有机肥原料外售。 | 符合 |
| 8 |  | 将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用 作肥料的，应当与土地的消纳能力相 适应，并采取有效措施，消除可能引 起传染病的微生物，防止污染环境和 传播疫病。 |  | 粪污全部作有机肥原料外售。外售有机肥满足《有机肥料》(NY525-2012)。 | 符合 |
| 9 |  | 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物 处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、 泄漏。 |  | 本项目场区实现雨污分流；采用“干 清粪”工艺，日产日清。粪污制有机肥，病死猪经安全填埋井填埋，污水收集管网，集粪池，发酵房及安全填埋井均进行了重点防渗。 | 符合 |
| 10 |  | 向环境排放经过处理的畜禽养殖废弃物，应当符合国家和地方规定的污染 物排放标准和总量控制指标。畜禽养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放。 |  | 本项目不直接排放畜禽养殖废弃物 | 符合 |
| 11 |  | 染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫 畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽 尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按 照有关法律、法规和国务院农牧主管 部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 |  | 按要求设置 2 个安全填埋井，用于处置病死猪。 | 符合 |

（5）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析

表1.9-3项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的符合性分析

| 序 号 | 通知要求 |  | 本项目情况 |  | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 |  | 本项目南川区畜禽养殖禁养区，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 |  | 符合 |
| 2 | 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 |  | 本项目场区实现雨污分流；采用“干 清粪”工艺，粪尿在猪舍分别收集后送至集粪池均质后泵值发酵床制成有机肥外售。有机肥车间做好了防渗、防雨等措施。本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，有机肥外售，实现废物资源化 |  | 符合 |
| 3 | 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 |  | 本项目周边多为林地，采用异位发酵床处置粪污，有机肥外售，实现废物资源化。配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施。集粪池要求采取有效的防雨、防渗和防溢流措施。病死畜禽采用安全填埋井填埋。采取的主要防治措施有加强猪舍清洁管理、提高厂区绿化率、使用掩臭剂或氧化剂处理未及时清运的粪便、使用的“EM”生物技术等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 |  | 符合 |
| 4 |  | 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 |  | 建设单位按要求公开征求了周边群众意见，均表示支持建设 | 符合 |

因此，项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的要求。

（6）与《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发〔2013〕114号）符合性分析

根据《通知》要求：禁养区内严禁新建、改建、扩建各类畜禽养殖场（小区）。不得在城镇规划区及城镇常年主导风向上风方向 2公里范围内新建、扩建、改建畜禽养殖场（小区）。规模化畜禽养殖场（小区）的卫生防护距离应控制在 500 米以上。要通过合理规划畜禽养殖小区或规模化畜禽养殖场，把农户散养的畜禽逐步集中，使畜禽养殖规模与周围农作物种植面积相配套，做到畜禽粪便、污水经处理后全部综合利用，实现污染零排放。……严格执行病死畜禽“四不一处理” 的规定，即：病死畜禽不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运，必须进行无害化处理，严禁将病死畜禽随意丢弃。……

本项目不在城镇规划区及城镇常年主导风向上风方向 2公里范围内，根据《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（环保部部长信箱，2018.2.26）中明确指出：“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。根据计算及分析，本项目环境防护距离为100m。本项目病死畜禽采用安全填埋井填埋无害化处置。

（7）与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

根据《重庆市产业投资准入工作手册》区域范围划分，南川区属于其他区县。

表1.9-1    重庆市产业投资准入政策汇总表（摘要）

| 行业、项目 | 主城区 | 东北部地区 | 东南部地区 | 其他区县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、畜牧业 | 内环以内不予准入，内环以外畜禽禁养区不予准入 | 畜禽禁养区不予准入 | 畜禽禁养区不予准入 | 畜禽禁养区不予准入 |

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，不在南川区划定的畜禽养殖禁养区内，因此项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》要求。

- 1.9.2与相关规划的符合性分析

（1）与《重庆市农业农村发展“十三五”规划》（渝府发〔2016〕45号）符合性

《规划》指出，重庆市“十三五”主要农业产业发展布局中其他畜禽及蜜蜂-生猪包括合川区、开州区、江津区、万州区、永川区、云阳县、长寿区、涪陵区、荣昌区、綦江区、垫江县、奉节县、梁平县、潼南区、南川区、大足区、铜梁区、忠县、酉阳县、黔江区、彭水县、巫山县、巫溪县。

同时《规划》提出：强化面源污染治理。实施化肥、农药零增长行动，鼓励发展有机肥、绿色饲料等低毒、低残留、低污染新型农业投入品和理化诱控、生物防治、低用量药剂等绿色防控技术。严格禁养区管理规定，推进畜禽粪便和病死畜禽的无害化处理。规范兽药、饲料添加剂生产和使用。支持池塘循环流水养殖，开展水产养殖池塘生态修复。强化农业面源污染动态监测，建立农业面源污染市控监测点。开展农业面源污染综合防控技术示范，新建农业面源污染综合防治示范区20个。到2020年，全市化肥、农药利用率均达到40%，畜禽规模养殖场粪污处理率达到85%，水产养殖用水达标排放率85%以上。推进农业废弃物资源化利用……逐步推行养殖废弃物的统一收集和专业化处理，鼓励支持畜禽养殖场采取粪肥还田、制取沼气、制造有机肥等方法就地就近消纳，实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化。

本项目为生猪养殖项目，位于南川区南坪镇，位于规划布局区县。本项目采用干清粪工艺，在场区内配套建设异位发酵房，对养殖场产生的粪污用于生产有机肥，实现了废弃物的资源化利用。项目不在禁养区范围内，病死猪采用安全填埋井填埋处置，能够实现病死畜禽的无害化处理。

因此，本项目与《重庆市农业农村发展“十三五”规划》（渝府发〔2016〕45号）中的相关要求相符合。

（2）与《重庆市生态文明建设“十三五”规划》渝府发〔2016〕34号符合性

《规划》中指出，“十三五”期间，以畜禽养殖“四清四治”为基础，结合地表水环境质量状况，进行分类削减。集约化和规模化畜禽养殖场存栏当量大的区县，以及畜禽存栏当量比较大且辖区内地表水水质状况较差的万州区、长寿区、合川区、南川区、璧山区、铜梁区、潼南区、开州区、梁平县、丰都县、垫江县等11 个区县，需要大幅度削减畜禽养殖污染排放总量。重点推进畜禽养殖场尤其是集约化畜禽养殖场的污染治理设施建设，深化规模化畜禽养殖场粪污资源化利用。

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，采用干清粪工艺，在场区内配套建设异位发酵房，养殖场产生的粪污全部用于生产有机肥，实现了废弃物的资源化利用，同时最大程度减轻了粪污的污染，不会增加畜禽养殖污染排放总量。

因此，本项目与《重庆市生态文明建设“十三五”规划》中的相关要求相符合。

（3）与《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）符合性分析

…..四、主要任务及措施（六）加强农业农村污染防治。23．防治畜禽养殖污染……新建、改建、扩建畜禽养殖场（小区）的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并完善雨污分流、粪便污水资源化利用设施。现有畜禽养殖场（小区）要根据环境承载能力和周边土地消纳能力，配套建设完善雨污分流、粪便污水处理或资源化利用设施。对周边消纳土地充足的，要采取“种养结合、生态还田”模式；对周边消纳土地不足的，要通过养殖粪污深度处理降低还田利用的负荷压力，养殖粪污深度处理后仍然超过土地消纳能力的畜禽养殖场（小区），要实施减产缩能或关停……

本项目进行雨污分流，采用干清粪工艺，建有配套的粪污处理设施，综合考虑周边土地消纳能力，养殖废水采用 “异位发酵床”方式处理，养殖场内所产生的粪尿在厂区内进行有机肥生产，有机肥外周利用，对畜禽养殖粪污进行了无害化和资源化利用。

因此，本项目与《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69号）中的相关要求相符合。

（4）与《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府发〔2016〕50号）符合性分析

24．加强畜禽养殖污染防治。

……加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪养殖大区（县）开展种养结合、循环发展试点示范。鼓励支持规模化养殖场建设污染防治配套设施……

本项目进行雨污分流，采用干清粪工艺，建有配套的粪污处理发酵房，能够实现畜禽粪便综合利用。

因此，本项目与《重庆市人民政府关于印发重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（渝府发〔2016〕50号）中的相关要求相符合。

（5）与《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）符合性分析

《实施意见》中明确指出：严控“两高”行业新增产能。严格高污染、高耗能和资源性行业准入条件，制定满足国家要求、符合功能定位的产业准入目录。主城区禁止新、改、扩建“两高”企业，其他区县（自治县）纳入全市总产能计划，实行产能等量或减量置换。在全市范围内，严禁核准产能严重过剩行业的新增产能项目。

本项目为标准化养殖场，不属于高污染、高耗能行业，也不属于水泥、钢铁、烧结砖瓦窑等高污染企业；项目不设置燃煤锅炉，不使用燃煤。

因此，本项目建设与《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发〔2013〕86号）的相关要求相符合。

（6）与《重庆市南川区畜牧渔业发展规划（2015—2020年）》符合性分析

第五章 产业布局  第二节 重点产业布局

一、生猪：重点布局在南平、神童、大观、兴隆、白沙、木凉、河图、太平、水江、石墙、铁村、中桥、骑龙、鸣玉、峰岩、福寿、石溪等17个乡镇。

第六章 建设重点  第一节 优质牧渔产品生产基地建设

一、生猪：在规划发展的生猪基地乡镇内，采取自繁自养、规模养殖和农户散养相结合的方式，重点扶持发展生猪标准化规模养殖场（户）；计划到2020年，在木凉乡、大观镇扶持发展20万头生猪养殖及产品加工项目1个，建设生猪标准化规模养殖场（户）年出栏50-299头的4000个、年出栏300-999头的400个、年出栏1000-2999头的30个、年出栏3000头以上的5个，全区达到年出栏商品肉猪80万头，规模养猪比重达62%以上。积极发展水江黑猪、巴马香猪、野猪、藏猪、豪猪等地方优良品种，按照“公司+专业合作社+基地+农户+市场”的经营模式，在一定乡镇范围内规划发展集中成片的规模养殖示范户，一个村社一个主养品种、一个区域形成一个特色产业，不断扩大养殖规模，打造特色养殖产业带。

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，位于生猪重点产业布局区域，且不在禁养区及限养区范围；本项目外购大正公司仔猪育肥，年出栏生猪8000头，为生猪规模化养殖，项目建设有利于南川区发展现代畜牧业，增加当地农民收入，满足畜牧业发展规划。

(7) 与《重庆市南川区生态文明建设“十三五”规划》符合性分析

第七节 持续开展田园行动，综合整治农村生态环境

畜禽养殖污染控制。严格执行畜禽养殖分区管理规定，加快实施南川区养殖污染控制规划，坚持种养结合，推进标准化规模养殖和畜禽粪污治理；合理规划养殖规模，确保与生态承载力相适应，确保畜禽粪便的土地消纳不超过土壤承载力。鼓励规模化畜禽养殖场实施有机肥生产利用工程，就地处理和合理消纳产生的畜禽粪便和废水。继续做好各种实用型沼气工程，积极推进其他方式的畜禽粪便资源化利用，鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户集中区域对污染物统一收集和治理。规划全区规模化畜禽养殖场和养殖小区必须配套完善的固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行。建设病死畜禽无害化填埋池，保障食品安全。

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，不在南川区畜禽养殖禁养区、限养区；采用干清粪工艺，在场区内配套建设异位发酵房，对养殖场产生的粪污用于生产有机肥，实现了废弃物的资源化利用，同时最大程度减轻了粪污的污染，不会增加畜禽养殖污染排放总量；建设有2座病死畜禽安全填埋井，病死畜禽能够得到无害化处置。

因此，本项目建设与《重庆市南川区生态文明建设“十三五”规划》的相关要求相符合。

- 1.9.3项目选址合理性分析

根据《重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区畜禽养殖禁养区划定调整方案的通知》（南川府办发〔2018〕14号）中对禁养区、限养区的规定：

1.9-2    南川区畜禽养殖禁养区分布

| 序号 | 禁养区类型 | 分布区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水水源保护区 | 肖家沟水库、双河水库、古家洞水库、茨竹垭口水库、响水凼水库、白果湾水库、水大坵山坪塘水库、韦家湾水库、双河口水库、金佛大堰、白沙沟水库、杜家沟水库、中坝水库、天台寺水库、下河坝水库、碗厂沟水库、徐家沟水库、老木沟水库、车仕沟水库、跃进水库、广栋子水库、小沟水库、鱼泉河水库、龙井湾水库、简家沟水库、简水沟水库、岩蜡扁山坪塘水库、新月台水库、丛林沟、川洞湾水库、盖石水库、小沟水库、白净室水库、钾肥厂地下水、文安小水洞地下水、尤鱼洞地下水、金佛山三道坪地下水、关家沟地下水、黄风洞地下水、响水洞地下水、老林沟地下水、关立洞地下水、双龙洞地下水、杨家湾龙洞水地下水共44个水源地的一级、二级保护区；金山湖水库（备用饮用水源地）的水面及其陆域200米范围；具有饮用水功能的撕栗坪水库水面。 |
| 2 | 自然保护区 | 金佛山国家级自然保护区的核心区、缓冲区 |
| 3 | 风景名胜区 | 金佛山国家级风景名胜区规划范围 |
| 4 | 森林公园 | 乐村市级森林公园的核心景观区和生态保育区 楠竹山市级森林公园全部范围 顺龙山市级森林公园生态保育区 金佛山国家级森林公园核心景观区和生态保育区 |
| 5 | 生态农业示范区核心区 | 重庆（南川）生态农业示范区核心区 |
| 6 | 城市建成区 | 东城街道、西城街道、南城街道的城市建成区 |
| 7 | 乡镇建成区 | 福寿镇、河图镇、鸣玉镇、石墙镇、楠竹山镇、水江镇、三泉镇、山王坪镇、木凉镇、兴隆镇、南平镇、头渡镇、德隆镇、庆元镇、大有镇、民主镇、白沙镇、古花镇、太平场镇、合溪镇、大观镇、金山镇、黎香湖镇、神童镇、石溪镇、峰岩乡、石莲镇、骑龙镇、中桥乡、乾丰镇、冷水关镇共31个乡镇的建成区 |
| 8 | 重要河流岸带 | 大溪河、孝子河（蒲河）、黎香溪、芦溪沟、龙川江、黑溪河、半溪河、龙岩河、石钟溪、龙潭河、柏枝溪（藻渡河）、鱼泉河（鱼泉河大坝-汇流口）的水面及其200米陆域范围 |
| 9 | 执行I、II类水域功能类别区 | 鱼泉河（朱家沟-鱼泉河大坝）水域水面及其200米内的陆域 |

1.9-3    南川区畜禽养殖限养区分布

| 序号 | 限养区类型 | 分布区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自然保护区 | 金佛山国家级自然保护区的实验区 |
| 2 | 风景名胜区 | 金佛山国家级风景名胜区外围保护带 |
| 3 | 森林公园 | 乐村市级森林公园的一般景区 顺龙山市级森林公园的一般景区 金佛山国家级森林公园的一般景区 |
| 4 | 城市规划区 | 东城街道、西城街道、南城街道除城市建成区以外的区域 |
| 5 | 工业园区 | 南平组团、大观组团、水江组团、龙岩组团工业园区规划范围 |
| 6 | 执行III类水域功能类别区 | 沿塘水库、石梁河、双龙河、鱼泉河（泉河大坝-汇合处）等水域水面及其200米内的陆域 |

其它未划定地表水水域功能的江河源头区、重要河流岸带、重要湖库周边、重要交通干线两侧、人口密集区、文物古迹区等区域根据其环境质量现状、环境保护及管理需求可执行禁养区或限养区管理标准。

本项目位于南川区南平镇玉龙村十社，距离S312道路最近420m，距离S104道路450m，对照南川区三区划分，项目不涉及表1.9-2，1.9-3中《南川区畜禽养殖禁养区划定调整方案》中规定的禁养区，限养区范围，不位于地表水水域功能的江河源头区、重要河流岸带、重要湖库周边、重要交通干线两侧、人口密集区、文物古迹区，本项目选址位于南川适养区。

同时，结合相关文件关于畜禽养殖地选址的规定对本项目的选址合理性进行分析，分析如下：

表1.9-4    环保政策选址合理性分析

| 相关文件 | 相关规定 | 选址合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） | 禁止建设在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； | 本项目的选址不位于生活饮用水源保护区，评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区，以及城市和城镇居民区等人口集中的区域，不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； |
|  | 禁止建设在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区； |  |
|  | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域； |  |
|  | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域； | 本项目不位于禁养区范围内； |
|  | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开上述规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m； | 本项目不在禁建区，位于禁建区侧风向，场界距禁建区边界距离大于500m |
|  | 畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）。 | 本项目畜禽粪便贮存设施的位置与各类功能地表水体距离大于400m。 |
| 《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》 | 畜禽养殖场（小区）的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地（包括与其他法人签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模，对于无相应消纳土地的养殖场必须配套建立具有相应加工处理能力的粪便污水处理设施或处理（置）机制。 | 本项目的建设坚持了农牧结合和种养平衡的原则，根据本项目场区周边土地对粪污的消纳能力确定养殖规模；配套有相应加工处理能力的异位发酵床处理粪污 |
|  | 畜禽养殖场（小区）的设置应符合区域污染物排放总量控制要求，其选址要符合国家有关规定和地方总体规划；不得在生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区，城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中区域，各级人民政府依法划定的禁养区域，国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域内建设养殖场；禁养区外养殖场要保证与居民点、水源、旅游景点有一定的保护距离；尽可能远离城市、工矿区和人口密集的地方；尽可能靠近农业种植区。” | 本项目采用异位发酵床处理养殖场粪污制成有机肥外售，不新增总量，项目的选址符合国家及地方各项规划，不位于生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等各类禁养区域，远离了城镇和工矿区以及人口密集的地方，场区附近为林地，农作地，南川区为国家现代农业示范区，本项目有机肥外售有利于区域发展。因此，本项目的选址符合《畜禽养殖场（小区）环境守法导则》中的相关规定； |
|  | 卫生防护距离应该符合经审批的环境影响评价文件要求 | 卫生防护距离按本环境影响评价文件要求执行。 |

综上所述，拟建项目进行雨污分流，采用干清粪工艺，建有配套的粪污处理设施，养殖废水采用发酵床方式处理，养殖场内所产生的粪尿在厂区内进行有机肥生产外售，对畜禽养殖粪污进行了无害化和资源化利用，粪污无须利用土地消纳，本项目不会增加周边的土地消纳负荷。各类污染物在采取相应的处理措施后均能实现达标排放及合理处置，符合清洁生产和循环经济的要求。项目所在地不涉及生态红线，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、水资源涵养地、基本农田保护区等环境敏感区域。项目所在地不属于南川区畜禽养殖禁养区、限养区，位于适养区，根据分析项目选址合理；按照相关要求设置了100m环境防护距离，选址合理。

# 2项目概况

## 2.1项目基本情况

项目名称：重庆市稳承商贸有限公司生猪养殖项目；

建设单位：重庆市稳承商贸有限公司；

建设地点：拟建项目位于南川区南平镇玉龙村十社，距南川区城约15km，距离重庆市区约60km。拟建项目地理位置图见附图1。

建设性质：新建；

建设规模：外购其他繁育场产出的仔猪，采用“全进全出”模式，年存栏量生猪4000头，年出栏生猪8000头。

建设内容：项目占地面积13500m2，总建筑面积5679.5m2。建设育肥圈舍6栋（建筑面积4406 m2）、隔离圈舍3栋（建筑面积250 m2），异位发酵床（建筑面积562.5m2）、办公用房、饲料库房、仓库，配套建设污粪处理、绿化等设施。

工程投资：总投资800万元，其中环保投资100万，占总投资的12.5%。

劳动定员及工作制度：劳动定员10人，年工作330天。

项目建设进度：建设期为2019年1月~2019年6月，预计总工期约为6个月。

## 2.2产品方案及生产规模

本项目仅养殖育肥猪，无公猪、母猪等，本项目仔猪来源于外购，外购仔猪为经历保育阶段后的体重在27kg公斤以上的仔猪。年存栏生猪4000头，预计年出栏8000头。产品方案见下表：

表2.2-2   建设项目产品方案

| 序号 | 项目名称 | 年存栏数量（头） | 年出栏数量（头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育肥猪 | 4000 | 8000 |

另外，拟建项目产生的粪污（含尿液）制成有机肥销售，年产有机肥600t。

## 2.3建设内容及项目组成

拟建项目养猪场主体工程包括6栋育肥猪舍、3栋隔离圈舍。配套公辅工程包括：生产管理用房2 栋，建筑面积280m2；上猪台 3 座，建筑面积36m2；及其他水、电、气、绿化、道路、运输等配套工程设施。环保工程包括：发酵房一座，及配套集粪池及污水收集管网、化粪池；安全填埋井；危废暂存间；事故池等。 项目主要项目组成表见表2.3-1。

表2.3-1    拟建项目建设内容及组成表

| 项目组成 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 育肥猪舍 | 6栋，总建筑面积4406m2，共设置90间育肥圈，主要用于仔猪育肥，年存栏量4000头 |
|  | 隔离圈舍 | 3栋，总建筑面积250 m2，主要对发病猪只进行隔离观察及治疗等 |
| 辅助 工程 | 生产管理用房1 | 1栋，建筑面积40m2，同时配备有门卫消毒室、兽医室、值班室 |
|  | 生产管理用房2 | 1栋，建筑面积240m2，2F，配备办公室、职工宿舍、厨房、食堂等办公生活设施 |
|  | 上猪台 | 3座，每座建筑面积 12m2 |
|  | 车辆消毒池 | 在大门处设置消毒池，对进出车辆进行消毒 |
| 储运工程 | 物料运输 | 物料运输采用汽车运输，动物饲料基本为两天运输一次，存入饲料仓库。 |
|  | 防疫药品存储 | 兽医室储存 |
|  | 饲料存储 | 项目设置饲料储存间3间，总建筑面积130m2；并在圈舍内配备128个自由采食桶，供圈舍猪只饲料。 |
|  | 道路 | 场地内新建水泥路与东侧乡村公路连接，向西北方向进入厂区，采用混凝土进行路面硬化，道路长约440m，宽约3.5m。 |
| 公用 工程 | 供电设施 | 利用当地农村电网，设发电机房10m2,并配套柴油发电机一座 |
|  | 圈舍通风及降温 | 在猪舍安装机械排风扇，加速舍内气流的速度，带走猪体表热量；在猪舍墙壁安装降温水帘，为猪舍降温。 |
|  | 供水设施 | 项目生活用水、猪只饮水由现有铁路隧道排泄口地下水井作为用水水源 |
|  | 排水设施 | 实行雨污分流制，场地内分别设置雨水管线和污水收集管线。 猪舍粪污经收集后送至异位发酵床处理，生产有机肥外卖。 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 采用干清粪工艺；饲料中适量添加EM菌；加强猪舍机械通风；集粪池采取加盖密闭措施；加强环境管理定期喷洒除臭；加强厂区绿化，以降低臭气对周边环境的影响；食堂油烟经油烟净化器处理引至屋顶排放；柴油发电机废气引至发电机房屋顶排放。 |
|  | 粪污处理系统 | 猪舍外侧设集粪沟，猪舍粪污通过集粪沟外排除猪舍，通过管网排至集粪池。集粪沟总长约为600m。猪舍粪污通过异位发酵床制成有机肥，采用集粪池+发酵床工艺，集粪池容积为800m3，发酵房长75m，宽7.5m，高3.5m，总建筑面积562.5m2，发酵槽长75m，宽7.25m，高1.7m。 |
|  | 噪声治理 | 风机、泵类安装隔声罩、减振垫等降噪，猪舍噪声加强猪只喂食管理、加强猪舍周围绿化等降噪设施 |
|  | 地下水 | 场区地面分区防渗处理 |
|  | 生活垃圾 | 分类收集后，环卫部门处置 |
|  | 危废暂存间 | 面积10㎡，用于收集和暂存日常产生的医疗垃圾 |
|  | 病死猪 | 设置2座安全填埋井，采用钢筋混凝土结构，深度为3.5m，单个容积为56m3，井口加盖密封 |
|  | 环境风险 | 设置事故池200m3 |

### 2.3.1主体工程

拟建项目主体工程修建有育肥猪舍6栋、隔离圈舍3栋，猪舍总建筑面积为4406m2，（其中：1#猪舍建筑面积748m2、2#猪舍建筑面积558 m2、3#猪舍建筑面积924 m2、4#猪舍建筑面积748 m2、5#猪舍建筑面积748 m2、6#猪舍建筑面积680m2），主要用于生猪育肥。

隔离圈舍建筑面积共计250 m2（其中：1#隔离圈舍建筑面积100m2、2#隔离圈舍建筑面积100 m2、3#隔离圈舍建筑面积50m2）,主要用于病猪隔离观察、诊治。

生猪全部采用其他繁育场产出的仔猪，采用“全进全出”模式，常年存栏生猪4000头，产出生猪8000头。

### 2.3.2辅助工程

为了配套养猪场生产，养殖场建有生产管理用房2栋，总建筑面积280m2，1#管理用房为门卫消毒室、兽医室、值班室，2#管理用房为办公室、宿舍、厨房和食堂等。

（1）消毒室

拟建项目配备的消毒室建筑面积约13m2，砖混结构。主要用于配备消毒剂，养殖区使用。在消毒室内设有喷雾消毒设备、紫外线灯消毒设备，消毒剂主要有烧碱、灭菌灵、过氧乙酸、高锰酸钾等。

① 工作人员进、出猪舍时，均需要经过消毒室消毒。消毒顺序为：人员先通过消毒室内“弓”字形喷雾消毒通道，然后进行紫外线灯消毒。

② 猪舍消毒。每周对猪舍进行消毒；消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

③ 猪的消毒防疫。用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒，可以有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

④ 猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具定期进行洗刷，并消毒。

（2）兽医室

拟建项目配备的兽医室建筑面积约13m2，砖混结构。主要为猪场提供疾病防疫及常规病症治疗服务，外购常规药物和医疗器材，不进行病猪解剖、病原分析和培育、生物制品配置和保存等。

- 值班室

拟建项目厂长值班室建筑面积约13m2，砖混结构。主要用作厂长值班休息。

（4）办公室

拟建项目配备有办公室，提供厂区职工办公需求，砖混结构，位于2F，面积约120m2。

（4）宿舍

拟建项目配备有职工宿舍，提供厂区职工住宿需求，砖混结构，单层建筑，面积约80m2，厂内住宿员工10人。

（5）厨房和食堂

拟建项目在配备有职工食堂，提供厂区职工餐饮需求，建筑面积约20m2，就餐员工10人。

（6）交通运输

公路运输：养猪场设置1个出入口，位于厂区东侧，采用水泥混凝土路面。出入口靠近乡村公路，交通方便。同时远离主干道，便于防疫工作的开展。

### 2.3.3贮运工程

（1）物料运输

拟建项目场内物料运输采用汽车运输，动物饲料基本为两天运输一次，采用袋装饲料。

（2）物料存储

拟建项目外购各类成品饲料，可根据生猪需求直接喂食，不需要在养猪场内进行饲料再加工。饲料储存间建筑面积为130m2。

养殖场猪舍（隔离霜）内共配备128个自由采食桶，供圈舍猪只饲料。

（3）道路

场地内新建水泥路与东侧乡村公路连接，向西北方向进入厂区，采用混凝土进行路面硬化，道路长约440m，宽约3.5m。

### 2.3.4公用工程

拟建项目生活用水和生产用水现有铁路隧道排泄口地下水井作为用水水源，设立容量为120m3的水池，蓄水池经两级过滤后直接通过管道进入供水管道供给各用水单元。

本项目用水包括生产用水、生活用水、湿帘降温系统用水、绿化用水，其中生产用水包括猪的饮用水和猪舍冲洗用水。

拟建项目的排水系统实施雨污分流，建立独立的雨水收集管网系统和污水收集管网系统。雨水通过独立的雨水沟排入周边河沟内。生活污水、猪舍冲洗废水等污水进入污水收集系统，经废水暂存池收集后用于有机肥发酵，不外排。

（2）供电

从附近乡村电网接入电源，同时设置柴油发电机作为备用电源。

（3）供暖（供热）

圈舍外墙体采用先进保温工艺，可使猪舍保温供暖效率提升 30%，同时降低运行成本。

生活所需热水由电热水器提供，办公室采用空调调节。

（4）圈舍通风

办公楼、职工宿舍打开门窗加强空气对流。在猪舍墙壁预留通风孔，每栋圈舍设置11个排风扇，加速舍内气流的速度，带走猪体表热量。

（5）降温水帘

在猪舍墙壁安装降温水帘，根据设计方案，每栋圈舍安装两面水帘，主要在夏季定时或不定时的为猪舍直接降温。降温水帘通常在夏季5～9月使用。

（6）绿化

拟建项目各建筑物之间、场地周边和场地预留土地上种植当地常见植被，场界适当种植一些无花的常绿灌木，项目绿化率计划在10%以上。

## 2.4主要原辅材料消耗及主要生产设备

### 2.4.1主要原辅材料和能耗

养猪场内消耗物料主要包括饲料、防疫用药、兽药、恶臭抑制剂、杀虫剂、消毒剂等，详见表 2.4-1。

表2.4-1   主要原辅料用量及来源一览表

| 主辅料 | 名称 | 年耗量 | 包装形式 | 储存地点 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料 | 袋装成品料 | 2000t/a | 袋装 | 饲料库房 | 外购 | 来源于大正公司饲料厂 |
| 药品 | 防疫药品 | 约40000份 | 瓶装 | 兽医室 | 外购 | 猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗 |
|  | 兽药 | 约10000份 | 瓶装 | 兽医室 |  | 吉霉素类、链霉素等抗生素类药品 |
|  | 恶臭抑制剂 | 80L | 桶装 | 兽医室 |  | / |
|  | 杀虫剂 | 100L | 桶装 | 兽医室 |  | 针对蚊蝇，夏秋季节使用 |
|  | （熟）石灰 | 2t/a | 袋装 | 兽医室 |  | 用于消毒及病死猪填埋 |
|  | 消毒剂 | 500L | 桶装 | 兽医室 |  | 包括烧碱、灭菌灵、过氧乙酸、高锰酸钾等 |
| 有机肥辅料 | 木屑、糠壳秸秆、菌渣 | 570t/a | / | / |  | 用于制作有机肥 |
|  | 菌种 | 0.03t/a | 瓶装 | 兽医室 |  |  |
| 能源 | 电（kWh/a） | 5.5万 | / | / | 当地电网 |  |
| 水 | 水 | 9890.83m3/a | / | / | 地下水 |  |

### 2.4.2主要生产设备

拟建项目主要生产设备详见表2.4-2。

表2.4-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 型号/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要生产设备 |  |  |  |
| 1.1 | 养殖设备 |  |  |  |
| 1.1.1 | 自由采食桶 | 128 |  | ? |
| 1.1.2 | 饮水器 | 384 | 5L |  |
| 1.1.3 | 排风扇 | 24 |  | 每栋4个 |
| 1.1.4 | 水帘 | 24 |  | 每栋4个 |
| 1.1.5 | 水泵 | 8 |  |  |
| 1.2 | 发酵房设备 |  |  |  |
| 1.2.1 | 搅拌机 | 3 |  |  |
| 1.2.2 | 翻耙机 | 1 |  |  |
| 1.2.3 | 轨道式喷污行车 | 1 |  |  |
| 2 | 辅助设备 |  |  |  |
| 2.1 | 柴油发电机 | 1 | 100kw | 备用 |
| 2.2 | 高压冲洗机 | 4 |  |  |
| 2.3 | 消毒喷雾器 | 4 | 12升不锈钢桶 | 主要为过氧乙酸 |
| 3 | 其他设备 |  |  |  |
| 3.1 | 运输车辆 | 1 | 1t | 场内自用 |
| 3.2 | 手推车 | 8 |  |  |

## 2.5项目总平面布置

项目充分利用丘陵地区优势依山设立猪舍，养殖场位于台地，场地内新建水泥路与东侧乡村公路连接，向西北方向进入厂区。

整个养殖场分为为养殖区、生活区，环保区，养殖区（包括育肥舍、隔离舍、饲料库房、上猪台）位于西侧，生活区及配套管理用房位于厂区东侧（生产管理用房2栋，包括办公，职工宿舍，厨房，消毒室，兽医室，门卫室，危废暂存间等），粪污治理区位于东南侧（包括异位发酵床、集粪池）。养殖场台地空地种植果林绿化。

养殖区、生活区、粪污治理区域外围建有围墙，围墙外围为林木、果林等。

## 2.6主要技术经济指标

拟建项目主要经济技术指标见表2.6-1。

表2.6-1  拟建项目主要经济技术统计表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 |  | m2 | 13500 |  |
| 2 | 建筑面积 |  | m2 | 5679.5 |  |
| 3 | 其中 | 猪舍建筑面积 | m2 | 4406 |  |
|  |  | 隔离圈舍面积 | m2 | 250 |  |
|  |  | 有机肥建筑面积 | m2 | 562.5 |  |
|  |  | 配套用房面积 | m2 | 456 |  |
| 4 | 存栏生猪 |  | 头/a | 4000 |  |
| 5 | 出栏生猪 |  | 头/a | 8000 |  |
| 6 | 职工人数 |  | 人 | 10 |  |
| 7 | 绿化面积 |  | m2 | 1500 |  |
| 7 | 总投资 |  | 万元 | 800 | 其中环保投资100万元，占总投资的12.5% |

# 3工程分析

## 3.1生产工艺及产污环节分析

### 3.1.1生猪养殖工艺

拟建项目采用“全进全出”工厂化养猪饲养工艺进行养殖，从大正集团其他繁育场直接购买断奶仔猪进行饲料喂养，育肥后拉运出售。

①外购仔猪

本项目仔猪来源于外购，外购仔猪为经历保育阶段后的体重在27kg公斤以上的仔猪。

②育肥

在育肥舍对生猪进行育肥，饲养至体重达100kg以上出栏结束。

③出栏

育肥周期为4-5个月，之后出栏外售，年出栏两次。

仔猪进厂

育肥

出厂

恶臭、噪声、尿液及冲洗水、固废

### 3.1.2养殖工艺

（1）喂养方式：项目采用定时定量供应饲料，设置采食桶，采取人工投放，保证生猪饮食需求。

（2）饮水方式：因此拟建项目猪舍采用节约型猪只饮水碗，能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。减少粪便中生水含量，便于粪便处理。

（3）消毒及驱蝇灭蚊：消毒间均设置紫外线灯照射消毒，主入口车行道设置消毒池，3%～5%的火碱溶液消毒，池长2m，宽5m，每周更换两次消毒液；猪舍每周栏内带猪消毒1次，使用0.3%~0.5%过氧乙酸喷雾，300mL/m2；整栏换舍后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用灭菌灵喷洒消毒，500mL/m2，间隔1天后重复进行一次；春秋两季各进行一次大消毒，用3%～4%的火碱溶液喷洒地面；运输猪和饲料的车辆，装运前后必须用灭菌灵喷雾消毒。

夏秋时节养殖场蚊蝇孽生，可采取化学、物理结合的方法驱蝇灭蚊，对于粪便贮存池、污水沟等死水，每周使用高效农药化学杀虫剂消杀2次；同时在圈舍内安装灭蚊灯、门窗均安装纱窗。

- 控温系统：①冬季保温主要是通过保温灯（用电）加高效散热器的方式进行供暖。②夏季利用风机通风，同时采用水帘风机降温。

- 养殖防疫：防疫主要采取注射疫苗的方式，常用疫苗包括猪瘟疫苗、猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗、猪细小病毒疫苗等。小猪在断奶后一周进行免疫注射；成年猪每年春秋两季各接种一次；同时常备兽药主要为吉霉素、链霉素等抗生素类药品，要求使用高效、低毒、无公害、无残留，经职能部门认证的兽药。

### 3.1.3养猪场污染治理设施工艺

- 清粪方式

本项目采用干清粪工艺，粪便尿液一经产生便分流，猪只尿液经漏缝地板进入集粪沟，粪便每天由人工对圈舍进行清扫，通过圈舍粪便收集口直接装入场内运输车。猪粪日产日清，干清粪比例可以达到70%，减少末端污水处理量和污水中污染物浓度。

养殖过程中不使用水冲洗圈舍，产生的粪污主要为尿液和鲜猪粪，集粪沟收集槽冲洗水。饲养过程中猪舍内不冲舍消毒，猪舍仅在出栏后进行冲洗，年冲洗两次，可从源头减少污水的产生。

（2）粪污处理工程

清粪工艺清理出的猪粪与尿液进行混合调质均匀后泵入异位发酵床进行发酵，产生的有机肥外卖。

具体处理工艺如下：

粪污

搅拌泵

有机肥

异位

发酵车间

集粪池

污泵

使用2-3年后

补充垫料、菌种

水蒸气、二氧化碳、氨、硫化氢、氮气等

图3.1-2  发酵床工艺流程图

①原料预处理

猪舍尿液进入猪舍外集粪沟，通过污水收集管道进入集粪池。猪粪经干清粪后由场内运输车运至集粪池，再通过搅拌泵进行搅拌调质均匀，使污粪具有流动性。集粪沟采用加盖，集污池采用地埋式，全封闭，以减小无组织臭气排放。

发酵床菌种（1瓶可做7立方垫料）、稻壳40%、锯末60%、选择性添加麦麸、饼粕等调节碳氮比。

②发酵

污粪通过泵输送至发酵房翻耙机主机下端，进行边翻边喷。生物发酵床由锯末、稻壳等基质组成的垫料，并接种分解粪污的微生物组成。生物发酵床的厚度为1.6米。本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为7-15天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物（纳豆芽孢杆菌、凝结芽孢杆菌、酿酒酵母菌等益生菌）的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。

本项目混合后的物料由自动翻抛机在发酵区翻抛，启动翻耙机械，进行喷污操作，调节回流阀大小，使垫料含水率为45%~50%之间。直至垫料原料、菌种与水充分混合均匀升温发酵约需要24h—72h，垫料中心温度达到60℃以上，说明发酵床中微生物进行有效繁殖，发酵层达到了设计时有效高温体积且有效处理定量污粪。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后进行装袋，外售。产品满足 《有机肥料》(NY525-2012)标准。

（4）病死猪处理工艺

本项目场区不设置焚烧炉，项目产生病死猪在场区内安全填埋。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条病死畜禽尸体的处理与处置规定：

①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区；应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

拟建项目采取填埋的方式对非感染性病死猪进行处置，项目在场地内共设置2个填埋井，处理拟建项目产生的病死猪。填埋井的设计严格按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相应的要求，填埋井为混凝土结构，底部有防滲层，深度3.5m，单个容积为56m3，井口加盖密封，进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大约10cm的熟石灰，井填埋后，用粘土填埋压实并封口，并对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。

### 3.1.4养猪场水平衡

新鲜水主要用于猪饮用水、猪舍清洗用水、水帘降温补充用水(夏季)、消毒用水及生活用水。

（1）猪饮用水及排水

根据同类企业污染物产生量类比，并参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ-497-2009）、《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，本评价猪尿的产生量按照育肥猪3.08L/d•头计算。

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南编制说明》，一般生猪的排尿量与饮水量的关系如下公式：

Y=0.205+0.438W

式中：Y—猪只排尿量；

W—猪只饮水量。

则项目猪只饮水消耗量、猪尿产生情况如下表。

表3.2-4  猪尿产生量一览表

| 类别 | 尿液产生系数 | 规模 | 饮水量 （m3/d） | 饮水量 （m3/a） | 尿液产生量 （m3/d） | 尿液产生量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 3.08 L/d·头 | 4000 | 26.26 | 7876.71 | 12.32 | 3696.00 |
| 合计 |  |  | 26.26 | 7876.71 | 12.32 | 3696.00 |

- 猪舍及集粪沟清洗用水及排水

项目采用“干清粪”工艺，该工艺降低了冲洗用水的需要，仅在出栏后对猪舍进行冲洗消毒，每天清粪时仅用少量清水对猪舍外集粪沟进行冲洗。类比同类养殖项目的相关数据。本项目猪舍冲洗水及集粪沟冲洗水量如下：

表3.2-3  猪舍冲洗水、集粪沟冲洗水一览表

| 种类 |  | 育肥猪 |
| --- | --- | --- |
| 猪舍(栋) |  | 9 |
| 存栏数(头) |  | 4000 |
| 清圈次数(次/a) |  | 2 |
| 清槽次数(次/a) |  | 300 |
| 集粪沟冲洗水 | 定额(m3/次) | 1 |
|  | 总用水量(m3/a) | 300 |
| 猪舍冲洗水数 | (L/次·m2) | 10 |
|  | 总用水量(m3/a) | 93.12 |
| 合计用水量（m3/a） |  | 393.12 |

由上表可知，项目猪舍冲洗水、集粪沟冲洗水用量为393.12m3/a。损耗量按10%计，则排水量为353.8m3/a。

- 水帘降温补充用水

项目猪舍夏季采用水帘降温，水帘墙下方设置有循环水池，采用循环回用，不外排，循环量为40t/h(降温室按年3个月，每天12小时计，循环水量43200m3/a)，仅补充少量的蒸了损耗水，日补充新鲜水量为9.6m3，共用水864m3/a。

（4）消毒用水

主要是对人员及车辆进行消毒用水，每周添加一次，用水量为27m3/a，消毒后车辆、人员带走及损耗蒸发，不外排。

（5）生活用水及排水

猪场全场定员为10人，在厂区内食宿。用水量按200L人/d计，则用水量为2m3/d(730m3/a)；排污系数取80%计，该项目生活污水产生量为584m3/a。

项目建成后给排水情况见表3.2-4，该项目给排水平衡情况见图3.2-2。

表3.2-4    建设项目给排水平衡表

| 新鲜用水量 |  |  | 废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水工序 | 年用量（m3/a） | 最大日用量（m3/d） | 年产生量（m3/a） | 日最大产生量（m3/d） |
| 猪饮用水 | 7876.71 | 26.26 | 3696 | 12.32 |
| 猪舍清洗用水 | 93.12 | 9.24 | 83.8 | 8.32 |
| 集粪沟冲洗水 | 300 | 1 | 270 | 0.9 |
| 水帘降温用水 | 864 | 9.6 | 0 | 0 |
| 消毒用水 | 27 | 0.5 | 0 | 0 |
| 生活用水 | 730 | 2 | 584 | 1.6 |
| 合计 | 9890.83 | 48.6 | 4633.8 | 23.14 |

生理消耗4182.71

猪饮用水

7876.71

3696

9.32

生活用水

异位发酵床

83.8

93.12

4633.8

猪舍冲洗用水

146

9890.83

猪舍冲洗水

730

584

新鲜水

生活用水

30

270

300

集粪沟冲洗用水

864

水帘降温用水

864

480

消毒用水

27

27

消毒用水

图3.2-2     建设项目给排水平衡图        单位：m3/a

## 3.2施工期污染物排放分析

本工程尚未开始建设，施工期预计从2019年1月至2019年6月，共计6个月时间，施工期对环境的影响主要是施工过程中施工机械设备运转、施工车辆运行以及施工人员的活动等都会对区域环境如水体、环境空气、噪声产生一定的影响。整个建设项目施工期对环境的影响主要表现在开挖填土造成的水土流失，施工建设噪声对周围环境的影响以及扬尘对区域环境空气的影响。但这些影响是暂时的，随着工程建设的完成而终止。

施工期污染因素主要为圈舍、厂房修建产生的建筑废渣、建筑噪声、扬尘、施工人员的生活废水。

（1）废气：各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。土石方装卸、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。

（2）废水：施工人员产生的生活废水，主要污染物为BOD5、COD、SS。运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。

（3）噪声：各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生设备噪声。

（4）固废：基础工程施工时产生挖掘的土方和建筑垃圾等。

### 3.2.1废气

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘、施工机械及车辆废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人员、车辆通行造成的道路扬尘等。施工扬尘均属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速大于3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。

（2）施工机械及车辆废气

施工机械及各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为CO、THC、NOx废气。

### 3.2.2废水

施工期间产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。

- 施工人员排放的生活污水：主要包括工地食堂污水、粪便污水等。根据建设单位提供的资料，本项目施工人员按20人计算，施工人员每天生活用水以200L/人·天计，则生活用水量为4.0m3/d。生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为3.2m3/d，施工期按工期6个月，施工天数约180天计，则项目排放的生活污水总量为576m3，主要污染物及其浓度分别为COD400mg/L、SS300mg/L、NH3-N35mg/L、TP20mg/L、动植物油150mg/L。在施工期租用较近的民房作为施工营地，旱厕收集后用于农灌。

- 施工作业产生的废水：施工废水：施工机械维护和冲洗产生含SS、石油类废水；建、构筑物的养护、冲洗、打磨、清洗道路等产生含SS废水。废水量预计10m3/d，主要污染物浓度SS1200mg/L、COD150mg/L、石油类10mg/L。拟采取沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排。

### 3.2.3噪声

拟建项目施工期间使用机械主要包括推土机、挖掘机、载重汽车等，噪声源强在68～95dB（A）之间。噪声源强见表3.2-1。

表3.2-1      施工期主要噪声源强表      单位：dB（A）

| 阶段 | 噪声源 | 测点距离（m） | A声级 | 声源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定声源 | 推土机、挖掘机、载重汽车等 | 5 | 80-90 | 流动声源 |
|  | 钻机 | 5 | 75-90 | 固定声源 |
|  | 振捣棒、塔吊 | 5 | 75-85 | 固定声源 |
|  | 吊车、卷扬机 | 5 | 68-88 | 固定声源 |
|  | 敲打声、电钻、切割机 | 5 | 80-95 | 固定声源 |

### 3.2.4固废

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、建筑垃圾及工程弃方。

生活垃圾来源于现场施工人员生活过程中产生的遗弃物，其成分与城市生活垃圾相似，以有机成分为主。施工人员生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数按20人计，则施工期产生的生活垃圾总量约1.8t。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一进行无害化处理。

建筑垃圾是在建（构）筑物的建筑过程中产生的固体废弃物。不同结构类型的建筑所产生的建筑垃圾各种成分的含量虽不同，但其基本组成是一致的，以无机成分为主，主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、废油漆和涂料、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。

施工期间产生的建筑弃材能回收的由回收公司回收处理，不能回收的由建筑方统一清运至指定渣场处理。废料要严禁实行定点堆放，并及时清运处理。外运时禁止超高超载，实行密闭运输，避免发生遗撒或泄漏。

拟建项目平场作业部分已完成，剩余工程土石方可在场区内实现挖填方平衡，无多余的土石方产生。但土石方在场区内调运过程中应做好水土保持工作和防尘措施。

## 3.3营运期污染物排放分析

### 3.3.1废气

拟建项目产生的废气主要有养殖场产生恶臭废气和职工生活食堂产生的食堂油烟、柴油发电机废气。

（1）养殖场恶臭废气

本项目恶臭主要产生于猪舍、发酵房、集粪池、病死猪处理设施，具体分析如下：

①动物本身：包括猪只皮脂腺和汗腺的分泌物、猪只体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等；

②饲料：饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在猪只消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用，会产生吲哚、粪臭素、硫化氢等使粪有臭味的气体；

③粪尿的臭味：猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显；此外，粪尿在集粪池内停留，形成厌氧发酵，产生NH3、H2S、CH4等恶化室内空气环境；养猪场散发的气体中含有硫化氢、氨、胺、甲硫醇、挥发性有机酸、吲哚、粪臭素等恶臭物质，污染猪舍和附近大气环境。根据本项目特点，恶臭气体发生源主要分布于猪舍、集粪池，其产生源在猪舍，并以低矮面源形式排放，属无组织排放。

④有机肥生产发酵床：猪只粪便经分离后输送至发酵房用于生产有机肥， 采用高温有氧发酵，发酵过程中产生少量NH3、H2S，其产生源在发酵房，并以低矮面源形式排放，属无组织排放。

⑤病死猪处置恶臭：动物尸体在无害化填埋过程中产生一定量的恶臭气体，臭气成分主要由硫化氢、氨气、胺类等气体组成，较为复杂。

恶臭气体主要来自猪粪尿排放及其分解过程，成分较复杂，主要包括 NH3、H2S、硫醇、胺、吲哚等挥发性有机酸和其他有机气体，几种主要恶臭物质的理化性质见下表所示。

表3.3-1               恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | (COH3)N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 | -- | 0.0000056 | 粪便臭 |

拟建项目恶臭气体的污染源主要有猪舍、集粪池和发酵房，集粪池采用封闭方式，因此拟建项目恶臭排放点集中在猪舍、发酵房，产生源主要为粪尿。因缺乏类比监测资料，本次评价类比采用其他相似猪场的恶臭产生源强中的数据，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头·d、H2S产生源强为0.017g/头·d（太和原种猪场项目环境影响报告书），对拟建项目NH3、H2S 的产生量进行计算，污染物产生量见下表所示。

表3.3-2        项目养殖场恶臭污染物产生强度统计

| 单元 | 名称 | 数量 | 排放强度（g/头·d） |  | 年产生量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 育肥猪 | 4000 | 0.2 | 0.017 | 0.24 | 0.0204 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.24 | 0.0204 |

本项目污粪处理采用的是异位发酵床，经查阅相关技术资料《湖泊生态环境保护系列技术指南之七--畜禽养殖污染发酵床治理工程技术指南》，异位发酵床是指在养殖舍外建设发酵槽，在槽中铺设垫料，通过收集养殖废弃物直接或间接连续加到带菌垫料上，然后用机械方法进行搅拌发酵的一种方式，文中指出通过精选优势菌种，人工架设菌种生存场所（垫料），综合利用养殖场粪污水补充菌种生长、繁殖的营养物质，使垫料充分发酵产热，再通过翻抛机翻动垫料增加氧气、蒸发水分。菌种在发酵床中不断快速生长及繁殖，同时分解粪便（干物质）；对外仅产生氮气、二氧化碳、水分、生物热，异位发酵床发酵仅产生少量的恶臭气体。主要为喷洒粪污时产生的恶臭。

有机肥发酵区NH3的产生速率为0.068kg/t-原料、H2S的产生速率为0.003kg/t-原料。本项目粪污产生量为6281.12 t/a，则本项目发酵房NH3产生量为0.427t/a。H2S产生量为0.019t/a。

②恶臭防护措施

拟建项目主体设计中将采取如下几种措施减少恶臭的产生与传播：

1）粪便及时清运，做到日产日清，减少粪污堆放时间。

2）改善饲料质量，完善饲料原料和配比，如增加饲料中非淀粉多糖含量，添加合成氨基酸和酶制剂等，在饲料中添加除臭剂。

3）猪舍增加通风次数，粪污进入有机肥车间暂存池后及时与辅料（菌渣、木屑、秸秆等）进行混合减少臭气的散发。同时使用过氧乙酸等氧化剂及一些杀菌剂，可杀死厌氧发酵的细菌，达到除臭目的；每5天喷雾一次500倍稀释的EM（有效生物菌群）液等措施；

4）在项目场区内部及周围进行绿化和种植防护林，可以降低场区风速、降低环境温度，减少气味的产生与挥发，还可直接吸收和过滤含有气味的气体和尘粒，改善空气质量；

5）加强猪舍管理，定期清洁消毒；

③恶臭气体排放量

经采取了上述综合防治措施后，类比同类型企业，其臭气净化效率按80%计算，则项目恶臭气体污染物排放量见下表所示。

表3.3-4      项目恶臭气体排放强度统计

| 生产车间 | 排放方式 | 产生量（t/a） |  | 除臭效率 | 排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 养殖场 | 无组织排放 | 0.667 | 0.0394 | 80% | 0.1334 | 0.0079 |

（2）食堂油烟

拟建项目劳动定员为10人，均在厂区内食宿；项目食堂设有两个灶，属小型食堂，所用燃料为灌装液化石油气；由于燃气使用量较少，属于清洁能源，产生的污染物较少。因此，本次环评不分析食堂用燃气燃烧产生的废气。

拟建项目的饮食油烟主要是食堂厨房烹饪产生。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。油烟废气成分复杂，包括有醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香化合物、脂、内脂和杂环化合物等300多种化学物质，对人体危害较大。

人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%。厨房内安装电子式油烟净化器对饮食油烟进行净化处理，油烟净化效率不低于90%，非甲烷总烃净化效率不低于65%，净化后高出屋顶排放。查阅资料表明，油烟经过净化处理后可达标排放。

（3）柴油发电机废气

场区配套1台备用柴油发电机，项目发电机只作备用，发电机在运行时会产生少量烟气（含有CO2、CO、NOX、SO2、烟尘），通过烟囱在设备房屋顶排放，柴油燃烧烟气属间断排放。

### 3.3.2废水

拟建项目产生的废水主要为猪粪尿及猪舍冲洗废水，以及员工生活污水。

（1）猪舍废水

该项目猪舍废水包括猪尿、猪舍冲洗废水。

根据水平衡分析，生猪尿液产生量为3696m3/a，其主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、总磷等。

项目猪舍冲洗废水及集粪沟冲洗水产生量共393.12m3/a，其主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、总磷等。

由上述分析可知：该项目猪舍污水由生猪粪尿水、猪舍冲洗废水组成，其产生总量为4089.12m3/a，类比同类养殖场主要污染物产生浓度为：BOD52000mg/L、COD4500mg/L、SS2000mg/L、氨氮：1000mg/L、总磷约50mg/L。

收集的猪粪尿水、冲洗废水进入发酵床，处理后产生的有机肥外卖，无废水外排。

（2）生活污水

该项目劳动定员10人，生活污水产生量584m3/a。生活污水中污染物主要污染物产生浓度分别为COD：350mg/L、BOD5:200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L、TP：4mg/L。该部分废水同样进入厂区发酵床处理，不外排。

猪舍废水源强及排放情况见表3.4-6。

表3.4-6    废水污染物产生、排放情况表

| 废水来源 | 污染物 | 治理前废水量(t/a) | 治理后排放量(t/a) | 削减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 |  | 4673.12 | 0 | 4673.12 |
| 猪舍污水 (含尿水和冲洗废水)及生活污水 | COD | 19.832 | 0 | 19.832 |
|  | SS | 8.996 | 0 | 8.996 |
|  | BOD5 | 8.996 | 0 | 8.996 |
|  | NH3-N | 4.191 | 0 | 4.191 |
|  | TP | 0.221 | 0 | 0.221 |

### 3.3.3噪声

在正常饲养情况下，猪在猪舍中多处于安静状态，且猪舍有良好的隔声效果，因此，本次评价不考虑生猪的生活噪声。拟建项目主要噪声源为潜污泵、翻耙机、搅拌机等设备。拟建项目高噪声设备声源情况详见下表所示。

表3.3-5    拟建项目主要噪声设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 声级值 （dB(A)） | 所在车间（工段）名称 | 控制措施 | 治理后源强（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排风扇 | 24 | 70 | 圈舍区 | 基础减振 | 60 |
| 2 | 水泵 | 8 | 80 |  | 基础减振、建筑隔声 | 65 |
| 3 | 搅拌机 | 3 | 85 | 有机肥生产车区 | 基础减振、建筑隔声 | 70 |
| 4 | 翻耙机 | 1 | 80 |  | 基础减振、建筑隔声 | 65 |
| 5 | 运输车辆 | 1 | 75~80 | 场区内外道路 | - | 75~80 |

### 3.3.4固体废物

该项目生产过程中产生的固体废物主要为猪舍内产生的猪粪、病死猪只、废包装袋、医疗废物和生活垃圾。

猪粪：根据同类企业污染物产生量类比，并参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ-497-2009）、《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》，本评价猪粪的产生量按1.34kg/(头·d），根据计算本项目猪粪产生量为1608t/a。

病死猪只：本项目不进行生猪保育，根据建设单位提供的资料，养殖场在无传染病的情况下，死亡率取生产规模的0.1%，平均体重按50kg计，约0.48t/a。

废包装袋：本项目采用袋装成品饲料，会产生废饲料包装袋，饲料包装编织袋产生量约16t/a，饲料厂回收。

医疗废物：该项目养殖过程中使用兽药、疫苗、消毒剂，药品的包装材料和容器属于医疗废物，年产生量约为0.5t。属危险废物，交由有资质单位进行处置。

生活垃圾：公司劳动定员为10人，按人均日产生活垃圾0.5kg计算，年产生活垃圾量为1.8t/a。

该项目固体废物产生及治理情况见表3.3-6。

表3.3-6      固体废物产生及治理措施一览表

| 名称 | 主要成分 | 性质 | 产生量(t/a) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 有机物 | 一般工业固废 | 1608 | 发酵床发酵成有机肥后外售 |
| 病死猪只 | 有机物 | 病死畜禽 | 0.4 | 无害化处理场处理 |
| 废包装袋 | 包装袋 | 一般工业固废 | 16 | 厂家回收 |
| 医疗废物 | 药品的包装和容器 | 危险废物 | 0.5 | 送有资质单位进行处置 |
| 生活垃圾 | 纸张、包装袋等 | 生活垃圾 | 1.8 | 市政环卫部门统一处理 |
| 合计 |  | / | 1626.7 | / |

## 3.4拟建项目污染物排放量统计

拟建项目废气污染物产生及排放量汇总详见表3.4-1。

表3.4-1    污染物产生排放状况汇总表

| 时段 | 种类 | 污染物名称 |  | 产生量 t/a | 削减量 t/a | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 圈舍、粪污处理 | NH3 | 0.667 | 0.534 | 0.1334 | 大气环境 |
|  |  |  | H2S | 0.0394 | 0.0315 | 0.0079 |  |
|  | 废水 4673.12 m3/a | COD |  | 19.832 | 19.832 | 0 | 处理后全部用于施肥，不外排 |
|  |  | SS |  | 8.996 | 8.996 | 0 |  |
|  |  | BOD5 |  | 8.996 | 8.996 | 0 |  |
|  |  | NH3-N |  | 4.191 | 4.191 | 0 |  |
|  |  | TP |  | 0.221 | 0.221 | 0 |  |
|  | 噪声 | 工程设备 |  | 75～85dB（A） |  |  |  |
|  | 固废 | 猪粪 |  | 1608 | 1608 | 0 | 发酵床发酵成有机肥后外售 |
|  |  | 病死猪只 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 无害化处理场处理 |
|  |  | 废包装袋 |  | 16 | 16 | 0 | 厂家回收 |
|  |  | 医疗废物 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 送有资质单位进行处置 |
|  |  | 生活垃圾 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 市政环卫部门统一处理 |

## 3.5污染物总量控制指标

建设项目在污染物达标排放及实施清洁生产的措施前提下，评价给出污染物排放总量，供环保行政主管部门参考。

拟建项目主要废气污染物为养殖场产生恶臭气体，无有组织废气排放源；粪污等采用发酵后制成有机肥，不外排；拟建项目采用了病死猪安全填埋的无害化处理工艺，固废均合理处置。因此，拟建项目不涉及废水、废气污染物总量控制指标。

# 4区域环境概况

## 4.1自然环境

### 4.1.1地理位置

南川位于重庆南部，地域在北纬28°46′～29°30′，东经106°54′～107°27′。南川境内南北长80.25公里，东西宽52.5公里，总面积2601.92平方公里；东南与贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县、正安县、桐梓县接壤，东北与武隆区为邻，北接涪陵区，西连巴南区、綦江区，是渝南黔北的重要交通门户。渝湘高速公路横贯南川全境，南川距重庆解放碑仅 75 公里左右，到江北国际机 场和长江深水港码头仅 1 小时车程，已纳入重庆都市“1 小时经济圈”。万南地方铁路和 南涪铁路把南川境内的川黔线、渝怀线、沪汉蓉大通道连接起来。

拟建项目位于南川区南平镇玉龙村十社，地理位置详见附图1。

### 4.1.2地形、地貌与地质

南川区地形由东南向西北方向倾斜，地表起伏较大。全区最低点在骑龙鱼跳岩，海拔333m；最高点在金佛山的风吹岭，海拔2233m，相对高差1900m。区内地貌差异显著，大体上可以分为三个部分：中部石雷公路沿线为海拔500～800m的低山漕坝，多溶蚀残丘、阶地；南部为金佛山区，属娄山褶皱地带，呈深切中山地貌，多陡岩、峡谷和溶洞，地形层次明显，山顶多在海拔1400m以上；北部属川东平行岭谷区，多为海拔500～1100m的浅切割低山、丘陵地貌，具有典型的红层地貌特征。

南平镇位于南川区境内的西南部。区域内总体地形东南高西北低，除了平坦地形是因嘉陵江灰岩早侵蚀而构成，其它多为丘陵及山地。全镇略呈长方形，东西较窄，南北狭长。南平地层属三迭系嘉陵组顶部，岩层有石灰岩，白云质石灰岩、泥质石灰岩。地形与地质构造有显著关系，向斜轴心附近最低，而两翼则高。轴心附近嘉陵江石灰岩第四层，因不断遭受喀斯特侵蚀作用的结果，构成溶蚀低地。标高620至640m间，地形平坦虽有起伏，其高差亦不超过20m，石灰岩上覆盖着的风化残积土宜于耕植，稍经开拓即成良田。

南平地貌仍保持燕山运动的地质构造骨架，全区域的地貌显著的构造类型，背斜轴心部仍然具高于地形之上的背斜山，而向斜则多成槽地，因而构成地貌上的差异。嘉陵江石灰岩由于温湿多雨的影响，形成除奇特的喀斯特地貌景观外，其它地貌外形仅低于向斜轴部的侏罗纪香溪系砂岩100m以下，造成显著的嘉陵江灰岩溶蚀低地，成为富饶的水稻田区。

### 4.1.3气候与气象

南川区地属中亚热带湿润季风气候区，具有气候温和、雨量充沛、湿度较大、四季分明、无霜期长、云雾多、日照少、风速小等气候特点。根据南川区气象站（东经106.9333，北纬28.9500，海拔高度326m）20年气象统计资料：南川区多年平均气温16.5℃；极端最高气温41.5℃；极端最低气温-5.3℃。南川地区多年月平均温度1月最低，为6.1℃，7月份月平均温度最高为26.4℃；区域多年平均降水量为1160.7mm，一年最大降水量121.4mm，一日最大降水量112.4mm。年平均日照时数1086.1h，平均雾日数40.4d。年均相对湿度为80%；南川区年平均风速为0.77m/s，多年来最大风速30.2m/s。年内各月之间平均风速变幅不大，平均风速在0.49-1.07m/s之间；年内春季风速较大为0.75-1.12m/s之间，冬季风速较小为0.52-0.76m/s之间；风向主要是东北风和西南风。

### 4.1.4水文条件

南川有大小河流 56 条，分属乌江及长江水系，其中主要河流 26 条，多发源于金佛山，河流呈树枝状分布全境，河谷狭窄，沿途多险滩急流，水资源总量 21.3 亿立方米，其中地表水量 18.87 亿立方米。

其中鸭江中上游的主要支流有石钟溪、半溪河、龙岩河、龙川江、鱼泉河、黑溪河等，流域面积 1424.78km2，占全区总面积的 54.93%；东南部流入芙蓉江的支流有合九溪、元村河、桐槽溪、石梁溪、灰阡河；东北部直入乌江的有乐村河；南部柏枝溪、西部孝子河注入綦江河；北部的黎香溪直接注入长江。全区境内地下水资源也较为丰富，多年 平均年径流总量为 2.42 亿 m3，最枯年为 0.48亿m3，且大部分地区的地下水均适宜人畜饮用、农田用水和一般工业用水。

南平镇域内有凤嘴江上游的两条支流过境，一是孝子河；二是木渡河。项目受纳水体为孝子河。

### 4.1.5植被、生物多样性

受地质构造和地貌制约，南川区全区境内土壤分布规律以构造轴线为中心，顺岩层走向呈带状分布，同时受海拔高度的影响，亦有垂直地带性分布。区内土壤可分为5个土类，8个亚类，21个土属，69个土种。全区农业土壤包括水稻土、冲积土、紫色土、黄壤土、黄棕壤五大类。水稻土是南川区主要农业土壤类型，占全区耕地面积的65.00%，黄壤土是全区的第二大类土壤，面积占全区耕地面积的18.56%，紫色土占全区面积的13.36%，黄棕壤占全区耕地面积的2.97%，冲积土是全区面积最少的一个土类，占全区耕地面积的0.11%。南平是低山漕坝区，根据土壤性能，大致可分为三类土种：暗紫泥土亚区、矿子黄泥土区、矿子黄泥偏沙泥土亚区。规划区大部分地区属第一种土壤类型。

区域植被主要为针阔混交林和长绿阔叶林。东部低山 区以混交林为主，马尾松、湿地松、杉树、竹类是其主要林木，林下为蕨类，低矮的灌木及苔藓植物。中西部丘陵地区以庭院公路、坡地绿化为主，主要林木是慈竹、楠竹、桉树、香樟、银桦、千丈等。区内植物种类较多，主要有苏铁、银杏、马尾松、杉树等。 在野生动物方面，区域内动物资源丰富，主要有兽类鸟类两栖类爬行类动物。

根据《重庆市生态功能区划规划》，重庆市生态功能区划分为5个一级区，9个二级区，14个三级区。南川区属于IV2-1南川-万盛常绿阔叶林生物多样性保护生态功能区。本区地貌以低山和中山为主。区内溪河众多，多年平均地表水资源量18.14亿m3、过境水资源量2.30亿m3。林地面积比为53.52%，森林覆盖率高于全市平均水平，生物资源丰富。自然资源丰富，分布广泛。

### 4.1.6区域水文地质概况

4.1.6.1地层岩性

区内上覆土层为第四系全新统素填土(Q4ml)、及冲洪积粉质黏土(Q4al+pl)、冲洪积块石土(Q4al+pl)，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)砂岩(Ss)及泥岩(Ms)，地层岩性分述如下：

1、第四系全新统 (Q4)：

(1)素填土(Q4ml)：杂色。主要由粘性土夹泥岩、砂岩碎石等硬杂质组成。硬杂质含量约15%～35%，粒径15～280mm，最大约620mm。主要分布于居民区附近，呈稍密～中密状。呈稍干状，均匀性较差。

(2)粉质黏土(Q4el+dl)：黄褐色、灰褐色。主要由粘粒及粉粒组成，局部表层夹有少量植物根系，局部含少量风化岩粒。呈可塑状，摇振无反应，粘土部分切面稍有光泽，干强度、韧性中等，残坡积成因。在场地内分布范围较广。

(3)块石土(Q4al+pl)：杂色。主要由砂岩、灰岩块石及卵石夹少量粘性土组成，多呈棱角形，风化程度不均，粒径一般80～300mm，其质量一般约占总质量的60～80％。稍湿，冲洪积成因。

2、雷口坡组（T2l）

第四系下赋雷口坡组可分为4个岩性段：一、三段为灰、深灰色泥质灰岩、白云质灰岩、灰岩夹页岩；二、四段为紫红色、黄绿色页岩、泥岩、粉砂岩夹泥质灰岩、灰岩；底部为水云母粘土岩（“绿豆岩”）。厚约239m。

雷口坡组为强岩溶含水层，在项目区梅子溪河谷两侧阶地以上出露。地表岩溶局部发育，为项目区主要出露地层。

4.1.6.2地下水类型及含水层划分

据本场地微地貌及地层结构特征，地下水类型主要为松散岩类孔隙水、岩溶水两大类，其特征描述如下：

①松散岩类孔隙水：含水层为第四系残坡积粉质粘土及人工素填土，该层厚度不大，约8~10m，该类地下水主要赋存于第四系粉质粘土中，渗透性强，主要受大气降水的补给，由于该地层厚度不大，主要在本项目所在的河谷阶地分布不连续，因此，该类地下水水量有限，地下水水位直接受梅子溪水位控制。

②岩溶水：区域内岩溶承压水主要分布于碳酸盐岩层，即三叠系中统雷口坡组（T2l），主要岩性为灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩及白云岩。、雷口坡组灰岩含量小于50%，岩溶发育一般，岩溶泉流量一般小于10L/s，地下水径流模数为小于3L/s·km2，地下水富水性较丰富。

4.1.6.3水系及水文地质单元

区域河流属孝子河水系。根据现场调查，项目西南侧约830m为孝子河，为区内最低排泄基准面。

项目区内地下水主要为松散岩类裂隙水，水文地质条件较为简单，第四系孔隙含水层以下才赋存岩溶水。地下水水位与地形起伏基本一致，地下水分水岭与地表水分水岭划分相同。

因此，项目区内地下水划分单元为：东侧、西侧、北侧以山脊线为地表水，南侧至孝子河为界。水文地质单元面积共0.71km2。

4.1.6.4区内地下水的补、径、排条件

根据现场调查，项目区地形南侧地势降低，山脊一线无发现泉点出露，仅在项目区南侧地势低洼的铁路隧道排泄口发现有地下水排泄点。

因此，区域内地下水主要靠大气降雨补给，降雨落于地表后山脊线范围以内向项目区水文地质单元内内汇集，山脊线范围以外径流于该项目区水文地质单元以外，降水落于地表后以垂直入渗方式补给地下水，第西系孔隙为地下水主要补给通道，地下水将自高地势东、北、西向地势较低的南侧孝子河运移，转为地表水。孝子河为区域最低排泄基准面。

项目区域水文地质图及综合水文地质柱状图分别见附图6。

4.1.7评价区居民生活用水来源及地下水开采利用现状

地下水的开采利用方式与当地居民所居住地的地形地貌条件、水资源分布特征及居住密度等因素有着密切的关系。一般居民生活、饮用水取水方式可以归结为以下两种：①引泉、浅井开采；②集中供水开采。

本次评价区域内地下水匮乏，居民全部完成了集中供水工程改造，周边居民生活用水全部来自自来水，无居民利用井泉供水。

4.1.8地下水污染源调查

根据本次调查，项目区地下水污染源主要为区域农业污染源和生活污染源两类。

生活污染源：主要分布在村民居住区，主要的污染物为生活垃圾、人畜粪便，生活垃圾集中存放，定期外运，产生污染较小，粪便均采用粪池存储，作为农家肥使用。

农业污染源：主要为农业生产使用的化肥、农药，化肥一般使用尿素、碳铵、磷肥等，农药一般为百草枯、草甘膦异丙胺盐等除草剂，该土壤类型主要为粉质粘土，区内分布主要为林地，耕地有限，因此，农业污染源对地下水污染甚微。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1环境空气质量现状评价

拟建项目所在区域为环境空气质量二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

1）区域环境空气质量

根据《2017年重庆市环境状况公报》，2017年南川区环境空气综合质量指数为4.85， SO2年均浓度为34μg/m3，NO2年均浓度为30μg/m3，PM10年均浓度为69μg/m3，PM2.5年均浓度为50μg/m3， CO年均浓度为1.4mg/m3， O3年均浓度为122μg/m3。南川区除PM2.5因子年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（超标倍数为0.43倍），已无环境容量外，其余因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域仍有一定的环境容量。

另外根据《南川区大气环境质量达标规划》（征求意见稿），近期目标到2025年，PM2.5浓度稳定达标， SO2、NO2、PM10、CO、O3浓度稳定达标，且不高于2016年水平。因此总体来看，到2025年，项目所在南川区在贯彻落实达标规划的基础上，区域大气环境能够满足相应的标准要求，具有一定的环境容量。

2）环境空气质量监测与评价

（1）评价数据

建设单位委托重庆开创环境监测有限公司对拟建项目区域环境空气质量进行现场监测，监测情况如下：

监测点位：2个环境空气监测点，位于拟建项目场地处；

监测时间：2017年9月17日~ 9月23日，连续监测7日；

监测因子：常规因子SO2、NO2、PM10监测日均值。特征因子NH3、H2S监测一次浓度值，每天采样4次。

监测方法：各监测项目所采用监测方法见表4.2-1。

表4.2-2  环境空气监测分析方法表

| 项目 | 分析方法 | 标准与规范 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| NO2 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
| PM10 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| NH3 | 纳氏试剂比色法 | HJ533－2009 |
| 硫化氢 | 溶液吸收法 | 空气与废气监测分析方法 |

（2）评价方法

本评价采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。评价公式如下：

Pij=Cij/Csj×100%

式中：

Pij——第i现状监测点污染因子j的最大浓度占标率，其值在0~100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Cij——第i现状监测点污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。

（3）评价结果及分析

环境空气质量现状评价结果见表4.2-3。

表4.2-3     环境空气质量结果统计     单位：mg/m3

| 项目 | 监测点位 编号 | 小时均值（一次值） |  |  | 日均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 超标率 (%) | 最大浓度占标率（%） | 浓度范围 | 超标率 (%) | 最大浓度占标率（%） |
| PM10 | G1 |  |  |  | 39.2-41.7 | 0 | 27.8 |
|  | G2 |  |  |  | 40.0-41.7 | 0 | 27.8 |
| SO2 | G1 |  |  |  | 11-13 | 0 | 8.67 |
|  | G2 |  |  |  | 12-13 | 0 | 8.67 |
| NO2 | G1 |  |  |  | 20-24 | 0 | 30.0 |
|  | G2 |  |  |  | 21-23 | 0 | 57.5 |
| NH3 | G1 | 0.01L | 0 | / |  |  |  |
|  | G2 | 0.01L | 0 | / |  |  |  |
| H2S | G1 | 0.001L-0.001 | 0 | 10 |  |  |  |
|  | G2 | 0.001L-0.002 | 0 | 20 |  |  |  |

根据表4.2-3可知，拟建项目区域NO2、SO2、PM10占标率均小于1，均无超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012），H2S、NH3满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考，拟建项目所在区域环境空气质量现状良好。

### 4.2.2地表水环境质量现状

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发 [2012]4 号）孝子河，属于Ⅲ类水域，本项目地表水按《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准进行评价。

（1）评价数据

本项目不外排废水，地表径流受纳水体为孝子河，本次评价引用万盛经开区平山组团控制性详细规划孝子河地表水水质现状，监测情况如下：

监测点位：1个地表水监测断面，孝子河建设断面。

监测时间：2018年7月4日，连续监测1日；

监测因子：pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类、粪大肠菌群。

（2）评价方法

地表水环境质量现状评价采用单因子指数法，评价模式如下：

pH评价模式：

式中：

Si,j——为i 污染物在j监测点处的单项污染指数；

Ci,j——为i 污染物在j监测点处的实测浓度（mg/L）；

Csi—— 为 i污染物的评价标准（mg/L）；

SPH——pH的单项污染指数；

Psd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

Psu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——在j 监测点处实测pH值。

（3）评价结果及分析

地表水现状监测统计及单项污染指数计算结果见表4.2-4。

表4.2-4         地表水现状监测数据及评价结果

| 监测断面 | 监测因子 | 单位 | 监测值 | Ⅲ类水域标准限值 | 最大Si,j | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孝子河建设断面 | pH | 无量纲 | 8.27 | 6~9 | 0.635 | 是 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.42 | 6 | 0.40 | 是 |
|  | COD | mg/L | 13 | 20 | 0.65 | 是 |
|  | BOD | mg/L | 0.8 | 4 | 0.2 | 是 |
|  | NH3-N | mg/L | 0.22 | 1.0 | 0.22 | 是 |
|  | TP | mg/L | 0.078 | 0.2 | 0.39 | 是 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.018 | 0.5 | 0.036 | 是 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 6500 | 10000 | 0.65 | 是 |

由表4.2-2可知，孝子河建设监测断面各项主要水质指标的Sij值均小于1，表明现状水质未超标，拟建项目所在区域孝子河水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水域标准。

### 4.2.3地下水环境质量现状

拟建项目所在区域地下水属于Ⅲ类水体，因此执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。

（1）评价数据

建设单位委托重庆开创环境监测有限公司对拟建项目区域地下水质量进行现场监测，监测情况如下：

监测点位：设3个监测点，1#监测点位位于拟建项目西侧水井处；2#监测点位位于拟建项目东面水井处；3#监测点位位于铁路隧道地下水析出点处。

监测时间：2018年9月17日~ 9月18日，连续监测2日；

监测因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、耗氧量、菌落总数。

（2）评价方法

地表水环境质量现状评价采用单因子指数法，评价模式如下：

pH评价模式：

式中：

Si,j——为i 污染物在j监测点处的单项污染指数；

Ci,j——为i 污染物在j监测点处的实测浓度（mg/L）；

Csi—— 为 i污染物的评价标准（mg/L）；

——pH的单项污染指数；

Psd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

Psu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——在j 监测点处实测pH值。

（3）评价结果及分析

地表水现状监测统计及单项污染指数计算结果见表4.2-5。

表4.2-5             地下水现状监测数据及评价结果

| 监测断面 | 监测因子 | 单位 | 监测值范围 | Ⅲ类标准限值 | 最大Si,j | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 | pH | 无量纲 | 7.81-7.90 | 6.5~8.5 | 0.4 | 是 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.354-0.360 | 0.5 | 0.72 | 是 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 0.702-0.179 | 20 | 0.009 | 是 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 1 | / | 是 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 3 | / | 是 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.9 | 3.0 | 0.63 | 是 |
|  | 菌落总数 | MPN/mL | 69-70 | 100 | 0.7 | 是 |
| 2#监测点 | pH | 无量纲 | 7.68-7.77 | 6.5~8.5 | 0.53 | 是 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.147-0.153 | 0.5 | 0.306 | 是 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 0.277-0.284 | 20 | 0.014 | 是 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 1 | / | 是 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 3 | / | 是 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 是 |
|  | 菌落总数 | MPN/mL | 62-63 | 100 | 0.63 | 是 |
| 3#监测点 | pH | 无量纲 | 7.79-7.86 | 6.5~8.5 | 0.43 | 是 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.117-0.120 | 0.5 | 0.24 | 是 |
|  | 硝酸盐 | mg/L | 0.280-0.282 | 20 | 0.014 | 是 |
|  | 亚硝酸盐 | mg/L | 未检出 | 1 | / | 是 |
|  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 3 | / | 是 |
|  | 耗氧量 | mg/L | 1.6 | 3.0 | 0.53 | 是 |
|  | 菌落总数 | MPN/mL | 64-65 | 100 | 0.65 | 是 |

由表4.3可知，1#、2#、3#监测点中各水质监测因子指标的Sij值均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

### 4.2.4声环境质量现状

拟建项目所在区域为声环境质量2类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（1）评价数据

建设单位委托重庆开创环境监测有限公司对拟建项目区域声环境质量进行现场监测，监测情况如下：

监测点位：设3个监测点，1#监测点位于项目东南侧农户，2#监测点位于东侧厂界，3监测点位于项目西侧厂界。

监测时间：2018年9月17日~ 9月18日，连续监测2日，监测昼间、夜间声环境现状值；

监测因子：连续等效A声级

（2）监测结果及分析

拟建项目声环境现场监测结果见表4.2-6。

表4.2-6      拟建项目噪声监测结果   单位：dB（A）

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间监测值 | 主要声源 | 夜间监测值 | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.9.17 | 1# | 51.7 | 环境噪声 | 40.9 | 环境噪声 |
|  | 2# | 49.9 | 环境噪声 | 39.7 | 环境噪声 |
|  | 3# | 47.8 | 环境噪声 | 38.6 | 环境噪声 |
| 2018.9.18 | 1# | 50.8 | 环境噪声 | 41.4 | 环境噪声 |
|  | 2# | 49.2 | 环境噪声 | 38.8 | 环境噪声 |
|  | 3# | 48.4 | 环境噪声 | 37.9 | 环境噪声 |
| 标准值 | 声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间60，夜间50 |  |  |  |  |

根据表4.2-6，拟建项目所在区域昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

(1)施工期废气污染源主要是场地清理平整、挖填、装卸、运输土方等作业产生的扬尘；另有各类燃油动力机械作业过程中产生的废气。

(2)施工期扬尘的产生是不可避免的，从扬尘产生时段看，它主要产生于施工初期，如挖填土方及场地平整等；另有施工机械产生的废气，这些都是为低矮源，将导致施工区域的环境空气质量有所下降。

工程施工期废气主要包括扬尘、烟粉尘、有机废气、柴油燃烧废气、汽车尾气等。其中主要是施工期扬尘的影响，施工扬尘的影响范围可达周围150m左右。采取洒水措施后，施工场地40m范围内受扬尘影响较大。

(3)施工期环境空气质量控制措施

①建筑场地扬尘控制措施

在挖掘土方过程中要防止泥土干燥后扬尘产生。施工单位要应当在施工现场周边设置围挡设施，实行封闭或者隔离施工防止粉尘污染。

施工单位装卸作业、以及其他可能产生粉尘污染的施工，施工单位应当采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效的防尘措施。

建筑废土存放时应当采取封闭、覆盖及其他有效防尘措施。

②运输扬尘控制措施

运输车辆进入工地应选择合适的运输路线，对道路经常洒水和随时清扫渣土，可使运输扬尘有明显的减少。施工、运输车辆出工地前应当冲洗，不得将泥沙尘土带出工地。

③施工机械废气控制措施

加强施工机械的使用管理，使施工机械处于良好工作状态，并合理降低同时使用次数，提高使用效率，以减轻废气对环境空气质量的影响。

### 5.1.2施工噪声环境影响分析

不同施工阶段，使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声，施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性作业噪声。

（1）噪声源

施工期噪声具有阶段性，临时性和不固定性。不同的施工设备产生的机械噪声级列于表5.1-1。

表5.1-1    主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB(A)] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 79 | 15 |
| 2 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 3 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 4 | 钻孔式灌注桩机 | 80 | 15 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 6 | 混凝土振捣机 | 80 | 12 |
| 7 | 升降机 | 72 | 15 |

在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会互相叠加，根据类比调查，叠加后的噪声值增加约3~8dB(A)，一般不超过10dB(A)。

（2）施工噪声控制标准

该项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准执行，其相关标准值见表5.1-2。

表5.1-2     建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（3）施工噪声影响分析

当单台建筑机械作业时可视为点声源，距离加倍时噪声降低6dB(A)，如考虑空气吸收，则附加衰减0.5~1dB(A)/百米，各建筑机械衰减见表5.1-3。

表5.1-3       各种建筑机械的干扰半径

| 阶段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |  |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |  |
| 打桩 | 钻孔式灌注桩机 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 | 15 |
|  | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 | 15 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |  |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |  |
| 装修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |  |

在一般情况下，施工噪声在施工场界不会超标。昼间该项目施工期场界噪声在距施工机械约50m左右达标，夜间距施工机械150m左右达标。施工期噪声基本对环境保护目标的影响较小。

### 5.1.3施工场地水污染影响分析

施工期废水来源主要为工程施工废水和生活污水。其中工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物和病菌。另外，雨季作业场面的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。

施工期施工人员生活污水中污染物主要是BOD5 、COD 和氨氮。在施工期租用较近的民房作为施工营地，旱厕收集后用于农灌，禁止生活污水直接排放污染附近水体，减少对项目所在地附近水环境的影响。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期间所产生的固体废物主要有基础土方开挖、施工砖、砂石料等弃渣以及施工人员的生活垃圾等。

施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并进行处置。施工期间产生的建筑弃材能回收的由回收公司回收处理，不能回收的由建筑方统一清运至指定渣场处理。废料要严禁实行定点堆放，并及时清运处理。外运时禁止超高超载，实行密闭运输，避免发生遗撒或泄漏。

生活垃圾分类回收，严禁随意抛撒和焚烧，并由环卫部门统一进行无害化处理。

只要对施工弃渣及生活垃圾做到及时清运和妥善处置，施工期产生的固体废物不会对周围环境造成影响。

### 5.1.5施工期生态环境影响分析

项目开挖面积较小，对景观不会产生明显影响，区域整体生态环境功能不会发生大的变化。

不利的环境影响主要为厂区场地施工过程中将造成一定量的水土流失，主要为挖填土作业将破坏植被和地表，使松疏的土壤直接裸露于环境中，挖填过程中可能造成陡峭边坡，这些行为在雨季时容易因水力作用而产生水土流失。

由于项目所在区域地势较为平坦，因此项目建筑施工量和挖方填方量相对较小，在合理安排施工时间，避免大雨、暴雨期大填大挖的前提下，项目施工期水土流失的影响较小，且随着施工结束，场地的硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制。在环境承受能力范围内。

## 5.2运营期环境影响预测与分析

### 5.2.2营运期环境空气影响分析

拟建项目营运期产生的废气主要为恶臭废气、食堂油烟和柴油发电机废气。

5.2.2.1食堂油烟

拟建项目营运期食堂油烟经油烟净化器处理后满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）要求，实现达标排放，不会对大气环境造成明显影响。

5.2.2.2恶臭废气

（1）预测模式及范围

本次大气评价等级定为二级，因此大气预测直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

（2）估算结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用用AERSCREEN估算模式(现矩形面源软件不考虑考虑地形影响)分别计算项目运营期NH3、H2S最大影响程度，预测结果见表5.2-3。

表5.2-3    拟建项目恶臭废气污染物预测结果表

| 距源中心下风向距离D/m | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率P （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率P （%） |
| 100 | 1.30E-02 | 6.48 | 7.68E-04 | 7.68 |
| 125 | 1.35E-02 | 6.17 | 8.01E-04 | 7.31 |
| 150 | 1.40E-02 | 7.01 | 8.30E-04 | 8.30 |
| 159 | 1.42E-02 | 7.08 | 8.39E-04 | 8.39 |
| 175 | 1.37E-02 | 6.86 | 8.12E-04 | 8.12 |
| 200 | 1.21E-02 | 6.07 | 7.19E-04 | 7.19 |
| 250 | 8.95E-03 | 4.48 | 5.30E-04 | 5.30 |
| 500 | 3.42E-03 | 1.71 | 2.03E-04 | 2.03 |
| 1000 | 1.33E-03 | 0.67 | 7.90E-05 | 0.79 |
| 1500 | 7.72E-04 | 0.39 | 4.57E-05 | 0.46 |
| 2000 | 5.23E-04 | 0.26 | 3.10E-05 | 0.31 |
| 2300 | 4.33E-04 | 0.22 | 2.57E-05 | 0.26 |

由上表可以看出，拟建项目养殖场圈舍和有机肥处理车间无组织排放的NH3、H2S最大落地浓度分别为0.0142mg/m3、0.0008mg/m3；浓度占标率分别为7.08%、8.39%，未超过10%。所以，正常工况下，拟建项目有组织排放污染物对周围环境造成的影响不大。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级判据，拟建项目大气评价等级为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

评价范围为以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域。

（7）环境防护距离

根据环保部环函[2009]224号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

1) 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准。

正常工况下，本项目各污染物在厂界外浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ/T2.2-2018)附录 D 标准要求，项目无需设置大气环境防护距离。

2）相关规范要求

《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（渝府办发〔2013〕114号）规模化畜禽养殖场（小区）的卫生防护距离应控制在 500 米以上，根据《重庆市人民政府关于贯彻<畜禽规模养殖污染防治条例>的实施意见》（渝府发〔2014〕37 号）提出，“对存栏生猪当量达到200 头的新建畜禽养殖场，卫生防护距离不少于 500m”。最终确定项目大气卫生防护距离为 500m。

3）卫生防护距离核算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）所指定的方法，各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

Qc/C0=1/A[BLc+0.25R2]1/2LD

式中：L—工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，Kg/h；

C0—居住区有害气体最高容许浓度，mg/m3；

R—有害气体无组织排放源所产生单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，按（GB/T13201-91）规定选取，A=400、B=0.01、C=1.85、D=0.78；R=（S/3.14）0.5，S为厂区面积。

计算结果见表5.2-5。

表5.2-5  卫生防护距离计算结果

| 位置 | 污染物 | 源强（t/a） | 长（m） | 宽（m） | 卫生防护距离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值（m） | 取级差值（m） | 取值 （m） |
| 养殖场 | NH3 | 0.133 | 315 | 65 | 1.112 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.0079 |  |  | 0.906 | 50 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，但当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。因此，经提级后，项目卫生防护距离为猪舍、发酵房向外100m。

（3）本项目环境防护距离范围

根据《关于畜禽养殖业选址问题的回复》（环保部部长信箱，2018.2.26）中明确指出：“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果和相关技术规范要求及畜禽养殖项目性质，本项目环境防护距离为养殖区外100m的包络范围。其包络范围内仅有1户居民点，已签订租赁协议作厂区功能用房，无其他敏感目标。以后的建设中，不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

拟建项目卫生防护距离包络图，见附图7。

5.2.2.3柴油发电机废气

柴油发电机废气通过烟囱在设备房屋顶排放。

### 5.2.2营运期地表水环境影响分析

拟建项目产生的废水主要为猪粪尿及猪舍冲洗废水，以及员工生活污水。

项目建成后，猪舍废水及生活污水经收集后进入异位发酵床参与有机肥发酵，不外排。项目废水对地表水无影响。

### 5.2.3营运期声环境影响分析

根据工程分析，拟建项目主要噪声源为潜污泵、搅拌机、排风扇等设备，噪声源强在75~85dB之间。拟建项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声源衰减公式，对于项目运行产生的噪声进行预测分析；当声源处于半自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为：

式中：

Lr——噪声受点r处的等效声级，dB；

Lr,0——噪声受点r0处的等效声级，dB；

r——噪声受点r处与噪声源的距离，m；

r0——噪声受点r0处与噪声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量，dB。

叠加计算公式：

式中：

L（总）——复合声压级，dB；

Li——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB。

根据以上预测模式，预测拟建项目噪声源对东、南、西、北四个厂界外1m处的贡献值。预测结果见表5.3-2。

表5.2-6    厂界昼、夜间噪声影响预测结果  单位：dB（A）

| 位置 | 昼 间 |  |  |  | 夜 间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现状值 | 预测值 | 叠加值 | 超标 |  | 现状值 | 预测值 | 叠加值 | 超标 |
| 东边界 | / | 32.5 | / | 无 |  |  | 32.5 | / | 无 |
| 南边界 | / | 38.0 | / | 无 |  |  | 38.0 | / | 无 |
| 西边界 | / | 38.0 | / | 无 |  |  | 38.0 | / | 无 |
| 北边界 | / | 37.5 | / | 无 |  |  | 37.5 | / | 无 |
| 1#居民点 | 48.4 | 25 | 48.4 | 无 |  | 38.6 | 25 | 38.6 | 无 |
| 2#居民点 | 51.7 | 21 | 51.7 | 无 |  | 41.4 | 21 | 41.4 | 无 |
| 3#居民点 | 49.9 | 19.5 | 49.9 | 无 |  | 39.7 | 19.5 | 39.7 | 无 |
| 4#居民点 | 49.9 | 19 | 49.9 | 无 |  | 39.7 | 19 | 39.7 | 无 |

根据预测结果，由于项目噪声源与厂界距离较远，对其贡献值较小，厂界环境噪声可达到区的噪声排放满足《工业企厂界环境标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，即边界噪声值昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。周边环境敏感点昼、夜间厂界噪声叠加值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

项目周边200m范围内居民点分布较少，项目噪声对周边环境敏感点影响不明显。

### 5.2.4营运期固体废物影响分析

固体废弃物除了直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物即是造成水、大气、土壤污染的源头，又是废水、废气处理的终态物。拟建项目产生的固体废物主要为干猪粪、病死猪、医疗废物、员工的生活垃圾等。

（1）猪粪

拟建项目主要是猪粪便对周围环境的影响，具体影响途径如下：

① 氮磷的污染

猪粪中含有大量的氮磷化合物，尤其在饲料氨基酸不平衡、可利用养分底的情况下，含量会更高。未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。

畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体内，大量的氮磷会导致水体富营养化。

畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。

② 有害病原微生物的污染

猪体内的微生物主要是通过消化道排出体外的，粪便是微生物的主要载体。大量实践证明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。粪便中的病原微生物在较长时间内可以维持其传染性，如多条性巴氏杆菌在室温条件下的粪便中传染性可维持34天。据对环境污染严重的规模化养猪场调查结果表明，场内猪传染性胃肠炎、支原体的发病率高达5-%以上。这不仅对畜禽的生产力水平及生存的条件产生严重影响，还会危害人类健康。

本项目猪舍采用干清粪工艺清理猪舍粪污，猪粪便、尿液集中收集后送往发酵床堆置有机肥。有机肥有利于改善旱地土壤品质，而且增强土壤肥力。因此，本项目产生的粪污经过处理后综合利用，不会对周围环境产生影响。

（2）病死猪尸体影响分析

本项目病死猪产生量为0.48t/a，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001）要求、“农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）”要求养殖场设置2个安全填埋井，用于处置病死猪。项目填埋井为混凝土结构，深度3.5m，单个容积为56m3，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入死尸后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施，对填埋点、运输车辆、工具等进行了严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化。同时要求场区配置一套常规防疫检测设备。

被传染病感染的猪应及时送至场区隔离室经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，由其委托有资质单位按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548－1996）进行无害化处理。

因此，本项目产生的病死猪可以得到妥善处置，不会对环境带来不利影响。

- 废包装袋影响分析

场区产生的废弃饲料和添加剂包装料由厂家收购综合利用。

（4）医疗废物影响分析

本养猪场由于防疫需要，会不定期产生医疗废物如针头、废弃药品等，在场区内设置医疗废物临时专门存放区域，集中收集后交由具有处理资质的公司集中处理处置。因此，本项目产生的医疗废物可以得到妥善处置，不会对环境带来不利影响。

（5）生活垃圾影响分析

该项目生活垃圾产生量很少，每年产生量为1.8t，主要是日常办公垃圾和厨渣，日常办公垃圾主要是废纸等，由于项目所在地离市区较远，因此所产生的生活垃圾可集中起来后自行运至到附近的垃圾收集点，再由当地环卫部门运走统一处理。采取这些措施后，该项目产生的生活垃圾基本不会对周围环境产生影响。

### 5.2.5营运期地下水环境影响分析

- 5.2.5.1正常状况

本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等方式通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

①对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

②对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

③对地下水水质的影响

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物，经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解以及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD、BOD5在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。

根据工程分析与地质情况分析，本项目可能存在的主要污染方式是渗入型污染。项目废水主要包括职工生活污水，养殖废水，全部为高浓度有机废水，具有COD、BOD5、SS浓度高， 氨氮、总磷的含量大，全部通过污水管道导入场外发酵床系统，用于制造有机肥；固体废物主要为猪粪便、病死猪和职工生活垃圾等，全部合理处置。根据相关资料可知，本项目所在地区包气带厚度较大，包气带为岩性粘土和亚粘土，颗粒较细，含粘土矿物高，土壤吸附污染物的能力强。同时项目周边无集中式饮用水源地（包括在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）保护区等敏感目标，及饮用水源区以外的补给径流区。

本项目对猪舍地面进行硬化防渗处理，猪只尿液及冲洗废水经防渗输送管道，进入场外发酵床系统，经处理制成肥料。结合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），可不对正常状况下的地下水影响进行预测评价，项目的建设对区域地下水产生的影响较小。

- 5.2.5.2非正常状况

（1）情景设置

本项目对地下水潜在的污染因素有COD、氨氮等污染物质。可能对地下水产生污染影响的污染源有猪舍猪尿、有机肥发酵区及集粪池等，若不采取相应的地下水防护措施，项目在长期的运营中，废水污染物势必会渗透至土壤，穿过包气带，渗入含水层，污染地下水。

根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

①工程使用的各类废水池、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

②废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

③生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

④病死猪填埋井防渗措施不足，而造成病死猪及胞衣堆放过程中渗滤液下渗污染地下水。

本工程废水渗漏主要是集粪池发生破损时废水的影响。集粪池容积约800m3（占地面积约230m2）。

（2）泄漏量计算：

a.防渗完好部分的的渗漏量应按下式计算：

Q1=K1×A1×ΔH/δ1

式中：

Q1---防渗完好部分的渗透量，m3/d;

K1---防渗层渗透系数，m/d;

A1---防渗完好部分渗透面积，m2；

ΔH---防渗层上下水位差，m；

δ1----混凝土厚度，m；

b.防渗破损部分的的渗漏量应按下式计算：

Q2=K2×I×A2

式中：

Q2---破损部分的渗透量，m3/d;

K2---包气带渗透系数，m/d;

I----水力坡度

A2---泄漏面面积，m2；

c. 防渗破损5%情况下泄漏量；应由95%的防渗完好部分破损部分泄漏量Q1与5%的防渗破裂部分泄漏量Q2求和得到。

Q= Q1+ Q2

参数取值见下表5.2-7。

表5.2-7  泄漏量计算参数

| 区域 | 防渗层渗透系数 | 混凝土厚度 | 防渗层上下水位差 | 包气带渗透系数 | 水力坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集粪池 | 1.0x10-7 cm/s | 0.1m | 0.2m | 0.24m/d | 0.06 |

本项目集粪池容积约800m3（占地面积约230m2），则泄漏入潜水含水层的废水量计算得到0.2036 m3/d，根据同类型工程调查资料，确定使用的特征污染物为COD、氨氮浓度分别为12000mg/L和800mg/L。

（2）模型选取

由于项目所处水文地质条件较为简单，故地下水环境影响预测与评价采用解析法，根据评价区水文地质条件，可将污染物的运移概化为一维稳定流动水动力弥散问题，不考虑污染物在含水层中的吸附、交换、挥发、生物化学反应。考虑到污水处理设施底部破裂短时间内很难发现，参考相关文献及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录D推荐模式进行预测：

式中：

X—距注入点的距离；m；

T—时间，d；

C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

（3）预测参数

①渗透系数

根据项目区所处地层特性，本项目所在地以基岩裂隙水为主。并查阅相关资料，基岩的渗透系数取值见表5.2-8。

表5.2-8    厂址基岩渗透系数

| 地层时代 | 岩性 | 渗透系数k(m/d) |
| --- | --- | --- |
| 雷口坡组（T2l） | 灰岩、白云岩 | 0.24（弱透水性） |

②地下水流速及流向

采用水动力学断面法计算地下水流速：

V=KI；  u=V/n

式中，I为断面间的水力坡度；K为断面间平均渗透系数（m/d）；n为含水层的孔隙率；V为渗透速度（m/d）；u为实际流速（m/d）。

根据现场调查地形地貌和岩层倾角，确定水力坡度取较不利情况，即项目区地下水沿地表孔隙直接向孝子河排泄，I取较大值为0.06；含水层的孔隙率取较不利值0.06。按上述公式进行计算，最终确定地下水流速为0.08m/d。

③弥散系数

类比相关文献，确定含水层的纵向弥散度取值为6.5。

（4）水质标准

表5.2-9   非正常工况下地下水预测污染物水质标准

| 预测因子 | 执行标准 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| COD （参考值） | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类 | 20 |
| 氨氮 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类 | 0.5 |

（5）预测结果

按上述模式对污染物在潜水层地下水中的迁移传输进行计算，预测废水泄漏进入地下水潜水层水后在水中迁移，在不考虑衰减的情况下，当贡献浓度达到标准浓度时，距污染物源距离与对应迁移时间的关系。计算结果见下表。

表5.2-10   非正常情况下污染因子运移结果表

| 泄漏位置 | 污染因子 | 标准限值 | 预测时段 | 超标距离（m） | 迁移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集粪池 | COD | 20 | 10d | 35 | 55 |
|  |  |  | 100d | 115 | 160 |
|  |  |  | 1000d | 420 | 600 |
|  | NH3-N | 0.5 | 10d | 38 | 55 |
|  |  |  | 100d | 125 | 160 |
|  |  |  | 1000d | 450 | 600 |

结果如下：

表5.2-11   COD 随时间和距离的迁移情况表

| t/d | 1 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 40.4724 | 903.4890 | 1179.5721 | 1442.2456 | 1959.5477 | 3178.7796 | 4240.8968 | 6445.0250 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1116 | 104.1269 | 928.3664 | 1724.5186 | 2374.0246 | 4138.9178 |
| 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5957 | 268.1941 | 1164.0114 | 1635.1574 | 2899.4191 |
| 120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0945 | 571.8428 | 1034.2511 | 1848.4353 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5738 | 249.6442 | 689.9595 | 1367.8798 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 32.5972 | 259.1041 | 864.5434 |
| 250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0640 | 59.8425 | 520.4864 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0692 | 8.6910 | 264.4426 |
| 350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.8419 | 105.6473 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 32.7538 |
| 450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 8.0372 |
| 500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 1.5998 |
| 550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2624 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0357 |
| 700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

图5.2-1   100dCOD浓度变化图

图5.2-1   1000dCOD浓度变化图

表5.2-11   氨氮随时间和距离的迁移情况表

| t/d | 1 | 5 | 10 | 30 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.3127 | 51.6279 | 67.4041 | 82.4140 | 111.9742 | 181.6446 | 242.3370 | 368.2871 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 5.9501 | 53.0495 | 98.5439 | 135.6585 | 236.5096 |
| 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 15.3254 | 66.5149 | 93.4376 | 165.6811 |
| 120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7483 | 32.6767 | 59.1001 | 105.6249 |
| 150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0328 | 14.2654 | 39.4263 | 78.1646 |
| 200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8627 | 14.8060 | 49.4025 |
| 250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1179 | 3.4196 | 29.7421 |
| 300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.4966 | 15.1110 |
| 350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0481 | 6.0370 |
| 400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 1.8716 |
| 450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.4593 |
| 500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0914 |
| 550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 |
| 600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 |
| 700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

图5.2-1   1000d氨氮浓度变化图

图5.2-1   1000d氨氮浓度变化图

（6）评价结论

1）对孝子河的影响分析

非正常状况下集粪池发生泄漏，1000d污染物迁移距离最大达到600m，但是孝子河水体距离井场距离830m，因此即使发生渗漏情况，也不会对孝子河水体产生影响。

2）对周边地下水的影响

非正常状况下集粪池发生泄漏，在不考虑衰减的情况下，10dCOD迁移距离最大达到55m，最大超标范围35m，100dCOD迁移距离最大达到160m，最大超标范围115m，1000dCOD迁移距离最大达到600m，最大超标范围420m。10d氨氮迁移距离最大达到55m，最大超标范围38m，100d氨氮迁移距离最大达到160m，最大超标范围125m，1000d氨氮迁移距离最大达到600m，最大超标范围450m。

从预测结果来看，污染物泄漏将对地下水造成一定的影响。原因主要两个方面，一是渗滤液中废水浓度值较大，二是预测情景为持续渗漏。

3）地下水污染防控措施

本项目对猪舍地面、集粪池、病死猪填埋井等进行硬化防渗处理，对区域地下水环境的影响很小，正常情况下不会对场区地下水造成污染。

4）地下水环境影响评价结论

根据项目区域水文地质条件，区域地下水贫乏，类型简单，在现有污染防控措施条件下，非正常状况下渗滤液的泄漏会对地下水造成一定的影响。

综上所述，在按照相关规范严格进行防渗条件下，项目对区域地下水影响较小，项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.6生态环境影响分析

- 5.2.6.1对生态环境的主要危害

猪的粪尿是养猪场废弃物中数量最多，危害最严重的污染源。其中所含的污染物数量和种类特别多，主要包括：粪尿本身、粪尿分解物及其自身的恶臭成分等。一是养猪场废弃物中含有大量的病原微生物、寄生虫卵以及孳生的蚊蝇，会使环境中病原种类增多，病原茵和寄生虫大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延，尤其是人畜共患病，导致疫情发生，给人畜带来灾难性危害。二是粪尿在厌氧条件下分解产生大量硫化氢、氨、醇、甲烷等200多种有机恶臭物质，通过大气、水体和土壤污染环境。产生恶臭，刺激人畜呼吸道，引起呼吸道疾病及导致畜禽生产力下降。三是猪的粪尿、养猪场未经处理的污水中含有大量的污染物以及氨和磷的化合物，尤其是在饲料中氨基酸不平衡、可利用养分低的情况下，含量更高。氮和磷进入土壤后，会转化为硝酸盐和磷酸盐，含量过高会使土地失去生产价值，造成地表水和地下水的污染，使水中硝态氨和细菌总数超标，污染饮水、土壤和农作物，传播人畜共患病及畜禽传染病。

- 5.2.6.2对生态系统完整性的影响分析

拟建项目的养猪场占地13500m2，项目建设后的构建筑物、人工植树、种草，使该地块原有农业生态系统，转变为人工干扰的景观生态系统。但由于项目占地面积较当地农业种植面积极小，因此，项目的建设不会改变区域的生态系统类型和功能，对当地生态系统的稳定性不会产生影响。

- 5.2.6.3对生物多样性的影响分析

拟建项目的建设由于小范围地消除植被、改变土地利用现状，而相应地对依赖原生植被的动物物种造成影响。但项目区无列入国家重点保护的野生动物名录、地方重点保护野生动物、国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录中的物种；受影响的动物主要为常见鼠类、蛇类等，并且数量较少，可迁移至当地其他区域继续生存，不对对生物多样性造成影响。

- 5.2.6.4农业生态系统影响分析

猪粪水、猪舍冲洗废水和员工生活污水均进入发酵床，不直接排入项目周边地表水体中，做到废水零排放。有机肥外卖农业可以减少区域化肥、农药的使用，有利于农业生态环境，有助于减少水环境中的污染物含量，保护水资源。当前无公害栽培绿色产品和有机食品，已成为现代农业园艺的大趋势，无公害的绿色食品，特别是不施农药化肥的有机食品大受市场欢迎而迅速发展，并能改善当地农业生态系统。

# 6环境风险分析

## 6.1环境风险评价的目的和重点

### 6.1.1环境风险评价的目的

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。

### 6.1.2环境风险评价的重点

拟建项目把预测和评价环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。

## 6.2风险识别及评价等级

### 6.2.1主要风险物质识别

（1）有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

（2）卫生防疫：患传染病的猪引发的疫病风险。

本项目危险化学品特性见表6.2-1所示。

表6.2-1   本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 有毒气体 | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 2 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

### 6.2.2生产设施和风险类型风险识别

（1）患传染病的猪：患人畜共患的传染病的猪和工作人员接触后引发工作人员发病，病猪的猪粪和工作人员接触后引发工作人员发病。

（2）集粪池事故性排污风险。

### 6.2.3环境风险评价等级

（1）风险评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的有关规定，风险评价工作等级划分见表6.2-2。

表6.2-2    风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，拟建项目不涉及有毒、有害、易燃、易爆等化学物质，故拟建项目不涉及重大危险源；并且拟建项目不涉及环境敏感地区。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，拟建项目风险评价工作等级为二级。

（2）评价范围

评价范围为以源点为中心，3km 为半径的区域。

## 6.3环境风险影响分析

### 6.3.1废水处理设施故障

拟建项目产生的污废水经集粪池收集后部分用作发酵床使用，不外排；项目暂存池池体破裂导致高浓度废水排放，在此情况下，废水中高COD、高悬浮物、高氮磷、高粪大肠杆菌群数的项目废水外溢或泄露，会造成地表水体富营养化、致病菌激增等影响，导致地表水体水质严重恶化。因此，项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝事故废水向周围地表水的排放。

### 6.3.2动物疾病、疫情

养殖区畜禽养殖如饲养管理不善，会诱发常见疾病，如猪瘟、口蹄疫等，而且传播很快，甚至感染到人群。

①猪瘟俗称"烂肠瘟"是一种具有高度传染性疫病，是威胁养猪业是主要的一种传染病，其特征是：急性，呈败血性变化，实质器官出血，坏死和梗死；慢性呈纤维素性坏死性肠炎，后期常有副伤寒及巴氏杆菌病继发。本病在自然条件下只感染猪，不同年龄、性别、品种的猪和野猪都易感，一年四季均可发生。病猪是主要传染源，病猪排泄物和分泌物，病死猪和脏器及尸体、急宰病猪的血、肉、内脏、废水、废料污染的饲料，饮水都可散播病毒，猪瘟的传播主要通过接触，经消化道感染。此外，患病和弱毒株感染的母猪也可以经胎盘垂直感染胎儿，产生弱仔猪、死胎、畸胎等。

②口蹄疫是偶蹄兽的一种急性、热性、高度接触性传染病，由口蹄疫病毒引起，以口腔黏膜、蹄部和乳房等处发生水疱和糜烂为特征。本病传染性极高，感染动物范围比较广泛，常呈大流行性，发病率高，难以控制和消灭，在我国家畜家禽防疫条例中被列为一类传染病。近年，该病又在一些国家和地区暴发流行。

## 6.4环境风险防范措施

### 6.4.1废水暂存池故障事故防范

为避免集粪池故障事故的发生，建设单位需做好有关防范措施：

- 对池体进行防渗、防腐处理。

- 配置备用提升泵，并安排专人对集粪池水位进行巡查，一旦发现即将出现外溢，并立即启动应急处置措施。

- 设置事故池。

若本项目集粪池泄露或发酵床运行不稳定的情况下，不能消纳本项目产生的废水时，应将养殖废水切换至事故应急池。待处理设施抢修完毕后，再将应急池内养殖废水处理。事故池最少应能贮存7天废水量，本项目最大污水产生量为23.14m3/d（含养殖废水和生活污水），故废水事故池容积应不小于161.98m3，项目拟设置事故池容积200m3，拟建于项目的东南侧。事故池上方应加盖，防雨淋；且应做好防渗、防漏措施；事故池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水渗入。

### 6.4.2动物疾病、疫情防范

在养殖场生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止和消灭猪的疾病，特别是传染病、代谢病，使生猪更好地发挥生产性能，延长使用年限，提高养殖的经济效益。

（1）养猪场应将生产区与生活区分开。应设置消毒池和消毒室(需设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持2%~4%氢氧化钠溶液等消毒药品。

（2）严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

（3）饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

（4）经常保持猪舍清洁、干燥、无污物(如砖块、石头、炉渣、废弃塑料袋等)，及时清粪。

（5）脚踏盆、毛毯、洗手盆必需每天清洗干净并更换消毒水，进畜禽舍前必须先脚踩消毒盆和毛毯，并用消毒水洗手。每天对门口进行清扫并烧碱喷雾消毒。饲养工具(料车、料铲、粪架、粪车、扫帚等)要放在有效的消毒位置，便于干净卫生。饲料槽、饮水器必须经常清洗，保持干净卫生，每月定期对生产区大环境统一消毒。

（6）生猪健康处理：严格按照生猪的免疫程序进行生猪的免疫接种。而且，每天观察猪的精神状态、采食速度(吃完料时间)、粪便颜色形状等，发现异常要及时反映和会诊。

（7）疫病监测：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，由动物防疫监督机构定期对养猪场进行疫病监测，确保养猪场无传染病发生。

（8）疫病防治：根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，选择适宜的疫苗、免疫程序和免疫方法，进行疫病预防接种工作。

（9）检查制度：要建立自下而上的检测制度，分片包干、层层把关，要把疫病消灭在萌芽状态，使经济损失减少到最低限度。同时要配备相应的防疫人员和充足的药品，防患于未然。

（10）危废处理：兽医室废水、固废采用暂存设施暂存，将无法自行处理的危险废物委托具有相关资质的单位进行无害化处理。

## 6.5风险应急措施

### 6.5.1废水暂存池故障应急措施

当集粪池出现故障时，应迅速截断进水，并使处理设施内的废水、粪污流入事故池，待集粪池故障处理后泵入再经发酵床进行处置。

### 6.5.2生猪疾病、疫情应急措施

一旦发现猪发生疾病、疫情，应立即采取紧急防治措施，防止疫情扩散。

（1）应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

（2）迅速隔离有病的猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪或病禽痊愈或两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

（3）对病猪及封锁区内的猪实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（4）病死猪的尸体要严格按照防疫条例进行处置。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第9条规定：“病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。对于不具备焚烧能力养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径大于1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口”。建设单位按此标准设置2个安全填埋井。

（5）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。其中报告制度如下：从事动物隔离、疫情监测、疫病研究与诊疗、检验检疫以及动物饲养、屠宰加工、运输、经营等活动的有关单位和个人，发现生猪出现群体发病或者死亡的，应当立即向所在地的县（市）动物防疫监督机构报告。

（6）重大动物疫情报告包括下列内容：

①疫情发生的时间、地点；

②染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

③流行病学和疫源追踪情况；

④已采取的控制措施；

⑤疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。

有关单位和个人对重大动物疫情不得瞒报、谎报、迟报，不得授意他人瞒报、谎报、迟报，不得阻碍他人报告。

（7）发生疫情后对疫点应当采取下列措施：

①扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；

②对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水进行无害化处理；

③对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

（8）对疫区应当采取下列措施：

①在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒；

②扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物，销毁染疫和疑似染疫的动物产品，对其他易感染的动物实行圈养或者在指定地点放养，役用动物限制在疫区内使役；

③对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；

④关闭动物及动物产品交易市场，禁止动物进出疫区和动物产品运出疫区；

⑤对动物圈舍、动物排泄物、垫料、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

### 6.5.3事故应急系统

事故救援系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容，因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。

（1）突发事故应急预案纲要

根据《国家环保总局关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号文）的要求，通过对污染事故的风险分析，各有关企业应制定环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，拟建项目突发事件应急预案刚要见表6.5-1。

表6.5-1    突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布。 |
| 2 | 应急计划区 | 猪舍区、废水处理工程区、邻区。 |
| 3 | 应急组织 | 企业指挥部：负责现场全面指挥； 企业救援队伍：负责事故控制、救援、善后处理； 地区指挥部：负责养猪场附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍：负责对厂专业救援队伍的支援。 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 在废水处理工程区配备防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要为喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 控制事故现场，防止事故扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害。 |
| 9 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护。 |
| 10 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对养猪场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设相关部门和负责管理。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

（2）组织体系

成立应急救援指挥部，主管厂长任组长，各猪舍、废水处理工程成立应急救援小组，负责防护器材的配给和现场救援，厂内各职能部门对应急设备管理、事故急救各负其责。建设项目事故紧急应变组织职责见表6.5-2。

表6.5-2    事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 现场 指挥者 | 1、指挥灾变现场的灭火器、人员、设备和文件资料的抢救处置，及时传报厂领导。 2、负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度。 3、掌握控制救灾器材、设备及人力的使用及其供应支持状况。 4、督导执行灾后各项复建、处理工作及救灾器材、设备的整理，复查事故发生原因并检讨，提出改善对策并提交具体的改善计划 |
| 污染源 处理小组 | 1、执行污染源紧急停车作业。 2、协助抢救受伤人员。 |
| 抢救小组 | 1、协助紧急停车作业及抢救受伤人员。 2、支持抢修工具、设备和器材。 3、支援救灾的紧急电源照明。 4、抢救重要的设备和材料。 |
| 消防小组 | 1、使用适当的消防灭火器材和设备扑灭火灾。 2、冷却火场周围设备和物品，以隔绝火势蔓延。 3、协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 1、异常设备抢修。 2、协助停车及开车作业。 |

（3）通讯联络

建立报警网络，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速通畅，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

（4）人员救护

在发生事故后，要本着人道主义精神，救护人员首先应对事故中的伤亡人员进行妥善救护，必要时可送附近医院进行救治。

（5）安全管理

养猪场保卫部门负责做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定场区消防管理及车辆交通管理制度，做好对火源的控制。并负责消防安全教育，组织培训养猪场内消防人员。

（6）按照关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4 号）规定，拟建项目应编制突发环境事件应急预案，并严格按照以下要求：

①针对可能发生的环境事件类别，结合本单位部门职能分工，成立以单位主要负责人为领导的应急预案编制工作组，明确预案编制任务、职责分工和工作计划。

预案编制人员应由具备应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测、消防、工程抢险、防化、环境风险评估等各方面专业的人员及专家组成。

②对企业（或事业）单位基本情况、环境风险源、周边环境状况及环境保护目标等进行详细的调查和说明。

③企业（或事业）单位根据风险源、周边环境状况及环境保护目标的状况，委托有资质的咨询机构，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169）的要求进行环境风险评价，阐述企业（或事业）单位存在的环境风险源及环境风险评价结果。

④在风险分析和应急能力评估的基础上，针对可能发生的环境事件的类型和影响范围，编制应急预案。对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调方面预先做出具体安排。应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。

⑤在总体调查、环境风险评价的基础上，对企业（或事业）单位现有的突发环境事件预防措施、应急装备、应急队伍、应急物资等应急能力进行评估，明确进一步需求。企业（或事业）单位委托有资质的环境影响评价机构评估其现有的应急能力。

⑥应急预案编制完成后，应进行评审。评审由企业（或事业）单位主要负责人组织有关部门和人员进行。外部评审是由上级主管部门、相关企业（或事业）单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审。预案经评审完善后，由单位主要负责人签署发布，按规定报有关部门备案。同时，明确实施的时间、抄送的部门、园区、企业等。企业（或事业）单位应根据自身内部因素（如企业改、扩建项目等情况）和外部环境的变化及时更新应急预案，进行评审发布并及时备案。

⑦预案批准发布后，企业（或事业）单位组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 7环境保护措施及其经济、技术论证

## 7.1运营期废气治理措施

该项目投产后废气主要为猪舍废气、发酵床废气及食堂油烟、备用柴油发电机发起。由于养猪场散发恶臭的源多，而且是敞开式面源排放弥散于空气中，要消除和克服这种恶臭异味对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，只能采取个人防护和减少向外扩散等辅助性措施来解决。

### 7.1.1恶臭防治措施

①科学饲养

a.添加合成的氨基酸，降低粗蛋白质的水平

依据“理想蛋白质模式”配制的日粮，即日粮的氨基酸水平与动物的氨基酸水平相适应，可提高消化率，特别是提高饲料蛋白，氨基酸的利用率，可减少舍内氨气的产生。通过理想模型计算出的日粮粗蛋白的水平每降低1%，粪尿氨气的释放量就下降10~12.5%。以氨基酸平衡理念设计配方，相应降低粗蛋白含量，既可节省蛋白质饲料资源，又可减少畜禽排泄物中的氮排泄量。试验证明，在日粮氨基酸平衡性较好的条件下，日粮粗蛋白降低2个百分点对动物的生产性能无明显影响，而氮排泄量却能下降了20%。

b.增加日中非淀粉多糖含量

研究发现，增加日粮中非淀粉多糖(NSP)含量，可减少尿氮排泄量，增加粪氮排泄量。由于尿氮转化为氨的速度明显高于粪氮，因而增加日粮中非淀粉多糖将有利于减少氨的产生与散发量。

c.日粮中添加化学及生物除臭剂

目前，除臭应用效果较好的添加剂有沸石粉、膨润土等硅酸盐类。沸石是通过表面三维多孔通道来吸咐气体分子以及水分子，减少畜舍内氨及其它有害气体的产生，同时可降低畜舍内空气及粪便的湿度，达到除臭的目的。在生长猪日粮中加入5%沸石，能利市猪的生长性能，并使氨气的排放量下降21%，除沸石外，膨润土、海泡石等硅酸盐类均具有吸咐性面作为舍内除臭剂。

d.添加酶制剂或酸制剂，提高氮的利用率

酶制剂和酸制剂的添加用以提高养分的消化率已经得到了广泛证实。饲用酶制剂种类较多，一般来说可以分为两大类：消化酶和非消化酶。消化酶的作用底物和作用方式相似于动物消化道正常分泌的消化酶，主要包括淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等，非消化酶制剂主要包括植酸酶、纤维素酶、木聚糖酶、β－葡聚糖酶、果胶酶等。在生产上通常根据日粮特点，将这些酶制剂选择性地复合使用。

研究表明，仔猪饲料中添加500国际单位/千克植酸酶，能够明显提高仔猪生产性能，提高了色氨酸的回肠消化率，改善磷和蛋白质的利用率，在仔猪饲料中添加1%的木聚糖酶，饲料干物质和氮利用率提高21%和34%。

e.通过日粮的组分调整肠道PH值

可通过改变饲粮组分以降低猪粪尿PH值，从而减少氨的散发量。通过添加合成氨基酸来降低饲粮蛋白水平以及向猪饲料中添加NSP(非淀粉多糖)，对氨散发量的减少作用与猪排泄物PH值降低有关。当以硫酸钙、氯化钙或苯甲酸钙分别代替猪饲粮中以碳酸钙添加的3或5克钙时，尿的pH值分别减少1.3与2.2，堆放粪的pH值也有相似的变化。据报道，猪日粮中甜菜糖浆青贮料每增加5%，粪便pH值下降0.4~0.5，氨排放量大约降低15%。存在于猪大肠中的茶多酚能增加嗜酸菌的数目，猪日粮中添加0.07%的儿茶素，能降低pH值，减少粪便中腐败化合物的浓度。

②作好猪场粪便管理工作。

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此要做好猪场粪便管理工作，实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭，对粪便的收集和运输实行严格的管理，运输过程应尽可能采用密封罐或在采用手推车时，应在粪便上覆盖稻草等，防止粪便撒漏，臭气挥发。 在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

③喷洒除臭剂

可采用向猪舍周边以及粪沟、发酵房及厂区地面喷洒除臭剂方法，将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。

植物型除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是筒单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

硫化氢H2S的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛HCHO的反应：
    R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

与氨NH3的反应：
    R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O
    与硫醇类恶臭气体的反应：
    R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2
 　 R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

④通风换气减少氨气含量

在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生，可向猪舍内定时喷雾过氧化物类的消毒剂，其释放出的氧能氧化空气中的硫化氢和氨，起到杀菌、除臭、降尘、净化空气的作用。

⑤发酵房废气防治措施

根据《关于畜禽养殖异位发酵床废气无组织排放请示函的回复》（环保部部长信箱，2018.8.29）环保部部长信箱回复：“一、异位发酵床是一种利用微生物好氧发酵分解畜禽养殖粪便的技术，需要充分通风以保证发酵床的氧气供应充足，在微生物的作用下，将粪便中的有机物分解产生CO2、H2O、N2和热量等物质，降低恶臭物质浓度。处理工艺需按上述原理设计操作。 二、畜禽养殖项目选址应避开禁止养殖区域、环境敏感区。采用异位发酵工艺的养殖场，需要因地制宜，加强恶臭气体污染控制，特别是粪污喷洒作业期间的恶臭气体管理。对于受区域大气环境功能及周边敏感目标限制的养殖场和有条件的养殖场，可根据实际情况采取合理的车间封闭和臭气收集并配套建设污染治理设施。 三、异位发酵床无论车间是否封闭，臭气排放均应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）以及地方制定的相关标准要求，对场址周边的敏感目标影响也应满足相应要求。”

加强通风，按有机肥生产发酵要求进行发酵，发酵房设置工棚、周边种植绿色植物吸附废气，必要时可喷洒掩臭剂。

⑥加强场内的绿化

绿化可以吸尘灭菌、降低噪声、净化空气、防疫隔离、防暑防寒。绿化工作应做到常绿植物和落叶植物相结合、灌木和草坪相结合配置原则，如按冬季主风的上风向设防风林、在养殖场的周围设隔离林、猪舍之间、道路两旁进行遮荫绿化、场区裸露地面上种植花草。同时还应科学的选择园艺花卉品种，充分利用植物的环境修复功能。经研究发现，绿色植物对空气污染具有很好的净化作用，不光是叶子，植物的根以及土壤里的细菌都能有效清除有害气体。建议在养殖场周围栽种较高大绿色植物，形成绿色屏障，减少对附近居民的影响。在厂区的院墙上可以选攀缘性强的蔷薇；进场的道路两侧、厂区内空地上以及办公室等种植月季等灌木。这些植物都能很好地吸收H2S、NH3等气体，具有减降硫化氢气体排放量的作用。

本工程的恶臭气体环境防护距离是以养殖区边界外100米的范围。其包络范围内仅有1户居民点，已签订租赁协议作厂区功能用房，无其他敏感目标。以后的建设中，不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

采取以上措施后，建设项目恶臭气体经有效控制后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2中标准限值的要求，对周围大气环境的影响小。

### 7.1.1其他废气防治措施

本项目产生的油烟废气采用高效静电油烟净化器处理后引至楼顶排放，排放口高于周围建筑物5m并避开易受影响的建筑物，经处理后废气中油烟浓度小于1.0mg/m3，能够满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）的排放标准。

柴油发电机废气通过烟囱在设备房屋顶排放。

## 7.2废水污染防治措施

项目废水包括猪粪尿水、冲洗废水和生活污水，年产生量为4633.8m3/a，其主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、总磷等。根据对本项目废水产生来源及污染物的调查分析，该类废水水质特点是COD、BOD5、NH3-N、TP、SS较高，是一种较高浓度的有机废水。于粪便混合后进入异位发酵床发酵处理。

本项目粪污处理采用异位发酵床系统。

（1）工艺简介

异位生态发酵床是有锯末、谷壳、秸秆等农作物副产物与菌种组合而成，发酵床菌种以畜禽污粪中的有机物质为营养原料进行大量自身繁殖，同时在此过程中产生大量的热量，将污粪中的水分以蒸汽形式散发出去，发酵残渣存于生物发酵床垫料中，使之转化为无虫卵无有害物质的有机肥原料，从而使猪场粪污水实现零排放。

（2）工程组成

1）发酵车间和防雨棚：共1栋，房屋长75m，宽7.5m，高3.5m。顶部采用钢架结构，使用化纤透明瓦。钢棚四周做好排水设施，要确保发酵车间内部无雨水渗透。

2）垫料发酵槽：异位发酵床长70米，翻耙机内宽6米，总宽7.25米，深度1.5米，翻耙深度1.2米。轨道墙为现浇钢砼骨架结构，每隔4米或6米，设置一根立柱，采用钢砼骨架，墙体高度1.7米，水泥披墙。在每条发酵槽的两端易于观察的位置画一条1.5米高的警戒线，便于观察垫料的厚度。

3）集污池：采用半地上式，容积800m3，深度3.5m，采用两级处理，且中间采用网孔3-5cm不锈钢过滤非产生物质，以防止对污泵造成损失，第一级污池作为粪便集中池，且加搅拌泵进行匀质保证污粪具有流动性，第二级池子作为污泵抽口，便于将匀质后的污粪及时输送到翻耙机中，池底及墙面均需要做防渗防水处理。

图7.2-1  厂房示意图

（3）规模可行性分析

拟建项目集粪池容积为800m3，发酵槽1条（长70m×宽7.25m×深1.6m），发酵床规模为812m3。根据工程分析，产生的粪污量较少，最大养殖废水产生量仅28.36 m3/d，集粪池能至少满足日最大排污量情况下12天的收集储存要求。同时，在项目运营期，产生的粪污在集粪池均质调节后，会及时通过抽水泵及喷淋系统输送至异位发酵床进行发酵处理，不需在集粪池长时间贮存，故集粪池容积完全能满足粪污处理需求。根据发酵床建设经验，发酵床的建设应按养殖规模的适当配比，以每头猪0.2-0.3立方比例为佳，按4000头存栏量计最小需要发酵床800m3，本项目建设发酵床规模812m3，能够满足处理要求。

（4）综合结论

由以上分析可知，本次项目完成后，猪舍废水及生活污水及猪粪通过异位发酵床处理后产生有机肥，是进行绿色食品生产、有机食品生产、建立可持续发展循环农业的最佳技术。因此废水治理措施可行。项目所产生的废水能够完全实现“肥水归田”的资源化利用，可实现废水综合利用。

## 7.3地下水污染防治措施

（1）地下水防渗原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

①源头控制措施：主要包括在污水管道、废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水工程处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

③污染监控体系：以1#监测井为监控井，定期进行地下水监测，及时发现污染、控制污染。

④应急响应措施：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

源头控制措施（主动防渗）

主动防渗漏措施，即从源头控制措施，主要包括在污水管道、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。结合本项目的特点，主动防渗措施的对象主要包括猪舍、污水处理设施、发酵房和污水管网等，措施如下：

①污水处理设施

场区污水处理设施、发酵房等应采取防渗措施。

②污水管网

本项目场区实行雨污分流，结合废水的特点，提出项目污水收集方式和防渗措施，具体如下：

污水输送系统采用地埋重力流污水管道，材质选用PVC 等耐腐材料，不得采取明沟布设。

③合理进行防渗区域划分

根据场区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，见表7.3-1。

表7.3-1    项目地下水污染防治分区分类表

| 序号 | 防治区分区 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点污染放置区 | 猪舍、发酵房、污水处理系统、危废暂存间 |
| 2 | 一般污染防治区 | 消毒池、生产管理用房1 |
| 3 | 非污染防治区 | 办公宿舍楼、场内道路、绿地等 |

末端控制措施（被动防渗）

被动防渗漏措施，即末端控制措施，主要包括猪舍、污水处理设施和污水管道等污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中进行处理。

（2）防治措施污染途径通常有：通过裂隙、溶隙、岩溶洼地等渗入地下；通过地表水由岩层侧面渗入等。本工程建成后，如处理不善本项目的发酵房、污水处理设施及污水管道渗滤会对地下水造成一定影响，本环评要求项目发酵房、污水处理设施及污水管道等做重点防渗处理，项目其他区域做一般防渗处理。本环评建议工程防渗措施如下：

根据平面布局，将厂区分为污染区和非污染区。对于办公宿舍区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。对不同等级污染防治区采取相应等级的防渗方案。

①重点防渗区

该项目重点污染区防渗措施为：重点污染区地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm 的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗；猪尿收集池及污水管道均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

②一般防渗区

一般污染区防渗措施：除重点防渗区域外地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区

指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括办公宿舍楼、场内道路、绿地和空地等区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，仅对场内道路铺设水泥路面进行路面硬化，其余不采取专门针对地下水污染的防治措施。

综上所述，拟建项目地下水污染防治治理措施可行。

## 7.4噪声污染防治措施

本次项目噪声控制的途径主要采取降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者，方法有吸声、隔声、消声等。具体描述如下。

（1）选择先进的低噪声设备；对于泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

（4）猪舍猪叫降噪措施

为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪。

（5）项目养殖场四周均设置围墙，可进一步降低噪声对外界的影响。

采取以上措施后，经声环境影响预测，该项目运行后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求，其治理措施可行。

## 7.5固废污染防治措施

该项目生产过程中产生的固体废物主要为猪舍内产生的猪粪、饲料残渣、病死猪只、医疗废物和生活垃圾。

### 7.5.1各类固体废物防治措施汇总

项目固体废物产生及治理措施情况见第三章表3.3-6。

### 7.5.2主要固体废物处理处置措施

（1）生猪粪便的处置

本次项目猪舍清粪方式为干法清理猪舍内的粪便。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中要求：“新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”。

干清粪工艺，干清粪工艺是相对于水泡粪、水冲粪而言，考虑到粪便在湿的时候容易腐败产生臭气，项目将利用半漏缝地板(漏缝小、漏尿不漏粪，粪尿沟处为漏缝地板，其余为实心地面)下设一斜坡，使固液分离，即猪栏后半部采用漏缝地板，下为水泥斜波，将粪尿在猪舍内自动分离开来，采用人工自动清除粪便，养殖过程中不使用水冲洗圈舍，尿从集粪沟流出，进入污水收集系统，再进行处理。采用人工干法清粪工艺便于保持猪舍的清洁卫生，且易于保持干燥特别有利于生猪的生长，同时还可以减少冲洗水量，达到“节水、减臭”的目的。

根据工程分析，该养殖项目猪粪产生量为3952.585 t/a。若不加以妥善利用，粪污任意堆弃和排放，严重污染周围环境，同时也污染自身。该项目猪粪便、饲料残渣与经收集后送到异位发酵床发酵，发酵后的固体有机肥用于周边农田施肥或外售。措施可行。

（2）病死猪尸体的处置

①处置方法

考虑到养殖的风险性，会不定期的产生病死猪。病死猪必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81--2001）的规定：所有病死猪不得出售，不得食用，不得随意丢弃，严禁作为饲料再利用。病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染；不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。同时根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》，深埋坑底应高出地下水位1.5m 以上，要防渗、防漏。坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m 以上。生石灰或漂白粉等消毒药消毒。覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。

根据本项目的特点和所处区域的实际情况，拟建58m3 安全填埋井2口，位于养殖场南侧，安全填埋井的施工必须按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81--2001）

和《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25 号）中相关要求实施。

同时，养殖场还须应做到如下相关规范要求：

①猪舍饲养人员/组长必须每天检查猪舍2次，发现病死猪后必须及时汇报给驻场兽医；有治疗价值病猪必须在兽医指导下进行治疗。

②病死猪及其排泄物必须用有内膜的饲料袋送检，所在猪舍必须用消毒剂喷雾消毒。

③常见病死猪必须送到兽医室由驻场兽医/防疫员负责检查，剖检，化检等工作；发现可疑烈性传染病例必须及时汇报给场长/经理，并报呈当地兽医检验部门进行确诊；对于疑似烈性传染病例或疑似人畜共患传染病例禁止解剖。

④人员防护

a.动物尸体的收集、暂存、装运、无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。

b.工作人员在操作过程中应穿戴防护服、口罩、护目镜、胶鞋及手套等防护用具。

c.工作人员应使用专用的收集工具、包装用品、运载工具、清洗工具、消毒器材等。

d.工作完毕后，应对一次性防护用品作销毁处理，对循环使用的防护用品消毒处理。

⑤病死猪必须登记备案，剖检的病死猪只必须由剖检和化验纪录。

⑥运输

选择专用的运输车辆或封闭厢式运载工具，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施。车辆驶离暂存、养殖等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。卸载后，应对运输车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

⑦记录要求

a.病死动物的收集、暂存、装运、无害化处理等环节应建有台帐和记录。

b.台帐和记录

记录应包括病死动物及相关动物产品来源场(户)、种类、数量、动物标识号、死亡原因、消毒方法、收集时间、经手人员等。

涉及病死动物无害化处理的台帐和记录至少要保存两年。

同时应按照中华人民共和国农业部《关于印发《病死及死因不明动物处置办法(试行)》的通知》(农医发[2005]25号)的相关规定，对病死或死因不明动物时，应当立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作。不得随意处置及出售、转运、加工和食用病死或死因不明动物。

（4）医疗废物处置措施

①处置措施

该项目兽药、疫苗、消毒剂的包装材料和容器属于危险废物，送有资质单位进行处置。医疗废物在临时贮存时应严格按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行贮存。确保不对周围环境造成影响。

②危险废物厂内临时贮存措施

危险废物应严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物临时储存点，危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。同时考虑危险废物难以保证及时外运处置，要求厂内建一临时贮存场所。用于专门的危废暂存库内，暂存库为混凝土地面，能防治固废堆放引起的二次污染。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，建设单位对危险废物处置还应做到以下几点：

a.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

b.项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向当地环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

c.项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

d.禁止项目单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

e.收集、贮存危险废物、必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

f.转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；

g.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施，设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

h.制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，该项目的医疗废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

（6）生活垃圾的处置

生产垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物中的蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。项目生活垃圾集中分类收集，交环卫部门处置。

综上所述本评价认为，上述固体废物处置措施，在我国规模较大的畜禽养殖业运用多年，被证明为行之有效的固废综合处置措施，具有可行性和可操作性。因此，本项目固废处置措施是安全的、合理的。

## 7.6兽药使用措施

根据《兽药管理条例》(中华人民共和国国务院令第404号)，企业在使用兽药的过程中，应严格按照以下规定实施：

(1)兽药使用单位，应当遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定，并建立用药记录。

(2)禁止使用假、劣兽药以及国务院兽医行政管理部门规定禁止使用的药品和其他化合物。禁止使用的药品和其他化合物目录由国务院兽医行政管理部门制定公布。

(3)有休药期规定的兽药用于食用动物时，饲养者应当向购买者或者屠宰者提供准确、真实的用药记录；购买者或者屠宰者应当确保动物及其产品在用药期、休药期内不被用于食品消费。

(4)禁止在饲料和动物饮用水中添加激素类药品和国务院兽医行政管理部门规定的其他禁用药品。

(5)经批准可以在饲料中添加的兽药，应当由兽药生产企业制成药物饲料添加剂后方可添加。禁止将原料药直接添加到饲料及动物饮用水中或者直接饲喂动物。

(6)禁止将人用药品用于动物管理。

(7)严格按照《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》内的名录使用兽药.

## 7.7绿化

业主根据猪场布局情况，拟在场界周边、道路两旁、猪舍四周的空地上种植有大面积的果树及青饲草，具有较好的净化空气能力。绿化中以植树为主，栽花种草为辅，形成乔、灌、草的多元绿化体系。养殖区应进行重点绿化，可种植观赏性花木，美化环境。同时为减轻该项目生产过程中产生的臭气对周围环境空气的影响。

## 7.8环保投资构成

拟建项目用于环境保护方面的投资约100万元，占项目总投资额的12.5%，主要环保设施有废气处理设施、废水处理设施、噪声治理设施、固废堆场等，主要环保投资估算见下表所示。

表7.8-1    拟建项目环保投资估算表

| 项目 |  | 治理措施 | 投资 （万元） | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 采用油烟净化装置处理后，由专用管道引至所在建筑屋顶排放。 | 1 |  |
|  | 柴油发电机废气 | 柴油发电机废气通过烟囱在设备房屋顶排放。 | 0.5 |  |
|  | 无组织排放臭气 | 采用干清粪工艺，加强猪舍管理，提高厂区绿化率，使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便，发酵房设置围挡和顶棚，加强绿化。 | 5 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
| 废水 | 生活污水、圈舍冲洗废水 | 雨污分流、异位发酵床系统 | 87 | 粪污不外排 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，合理布局，安装基础减震、建筑隔声等。 | 1 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 固体废物 | 粪污 | 设置发酵房，对粪污进行无害化处置，发酵区防渗处理，周边修建截排水沟。 | 计入废水投资 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。 |
|  | 医疗废物 | 场区内建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置医疗危险废物识别标志，定期交由有资质的医疗废物处置单位处置 | 2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
|  | 猪尸体 | 病死猪采用安全填埋进填埋；共设置2个填埋井，井口加盖密封。 | 2 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 | 0.5 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 地下水 | 养殖场区及施肥区域 | 猪舍、发酵床、粪污收集槽，集粪池、填埋井等重点防渗，设置1个地下水监控井。 | 计入土建 |  |
| 风险措施 |  | 设置事故池200m3 | 2 | 事故状态下不排污 |
| 合计 |  |  | 100 | / |

# 8环境影响经济损益分析

## 9.1环保投资估算

根据国家相关环保政策，环保设施必须与主体工程做到“三同时”，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。其主要根据项目可行性和本报告所提出的环保措施，项目的环保投资约为100万元，占该项目总投资800万元的12.5%。环保投资比例适当，分配较为合理。

## 9.2环境效益分析

该项目通过对建筑设计、工艺流程、饲喂方式、饮水系统、饲养管理模式等进行改进，使规模牧场粪污的产生量减少70~80%，并且实行种养结合得到资源化利用。

优化生产模式。项目建成后，由于实行了干清粪工艺和粪污综合处理利用，废水、固体废物实现了零排放，噪声、粉尘污染得到很好治理，形成了猪—肥—田等生态养殖模式，有利于节能减排降耗，使养猪生产与周围环境良性循环，不仅不对环境造成破坏，而且在保证生猪安全生产的同时，通过粪污综合处理利用，施用有机肥，增进土壤肥力，有力地促进了种植业、水产业健康发展。这种标准化生产模式的建立与推广，将使钟祥市养猪产业真正走上环境友好型、资源节约型健康养殖轨道，极大推动新农村人—畜—环境和谐与发展。

项目建成后将该部分废弃物全部加以利用，做到废弃物零排放。项目所产生的废气、噪声、固废等污染物经采取相应的治理措施后，排放浓度均能够达标，对周围环境产生的影响较小，能产生较好的环境效益。

## 9.3社会效益分析

该项目建成后，其社会效益主要体现在以下几个方面：

(1)该项目的建设是为了缓解当前全国生猪及猪肉供应紧张的局面。

发展规模化养猪场，能最大限度地满足市场供应，对于缓解当前猪肉市场供应紧张的局面有着积极的意义；该项目的建设可以促进石桥镇农业结构调整，充分利用闲置资源。

(2)项目建成投产后可为当地提供更多更好的就业机会和就业环境，增加了经济收入，同时可带动地方加工、运输、电力等相关产业的发展。

(3)为当地政府提供一定的税收、增加了税源。

总之，该项目的实施具有良好的社会效益。

## 9.4经济效益分析

（1）直接经济效益

本项目总投资800万元，年可向社会提供商品猪8000头，可实现销售收入1589万元，可见该项目具有较强的抗风险性和较好的经济效益。

（2）间接经济效益

本项目实行雨污分流。场区出去雨水经沉淀池处理后可就近排入沟渠用于灌溉；本项目产生的废水（包括猪尿、猪舍冲洗废水）经过发酵床系统处理制成有机肥后，不外排；有机肥农用可减少化肥施用量，减少化肥污染，同时改善土壤结构，实现污染物的资源化利用。同时项目建设有利于调整区域农业结构，带动周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成生猪养殖产业链，加快农业产业化进程，缓解猪肉的“供需平衡”矛盾，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

综上所述，项目在运行过程中，如果能够严格执行“三同时”制度，能够做到社会效益、经济效益、环境效益的统一。

# 9环境管理与环境监测

## 9.1环境管理

### 9.1.1机构设置

根据对国内养猪场的实地考查发现，养猪场环境在很大程度上决定于环境管理，尤其是养猪场恶臭的环境影响，更需要加强环境管理。因此项目建成后，必须设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

（3）协助各部门制定部门的环保规划，并协调和监督各单位具体实施。

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流。

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解废水暂存池设备的运行状况。

（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况。

（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。

（10）负责公司环境监测技术数据统计管理。

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查。

（12）组织实施全公司环境年度评审工作。

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

### 9.1.2工作计划和方案

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 第682号）中第十七条规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

## 9.2环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据拟建项目建设内容、性质、规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求建设单位按照自身的实际情况，设立必要的环境监测部门，并设专职人员，配备必要的仪器设备开展日常监测任务。

### 9.2.1制定环境监测规章制度和日常工作

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责拟建项目范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的计量认证，维护和检修工作；

（4）制定拟建项目的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加拟建项目所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与南川区环境监测单位协商、配合完成。

### 9.2.2环境监测计划

（1）环境监测范围

环境监测计划的制定依据项目内容和建设单位的实际情况，制定环境监测方案，包括环境监测及污染源监测两方面。考虑到建设单位的实际情况和污染源监测的难度，为保证监测数据的准确性，建设单位可委托南川区环境监测站进行监测。

（2）环境监测计划

① 养殖场应安装总水表，对用水实施量化管理。

② 定期对全场生产过程各排污点全面进行监测，每年至少两次向当地环境行政主管部门报告污水处理设施和猪粪便处理情况，提交废气以及粪肥无害化指标、地下水指标和厂界噪声的监测报告，为环保部门决策提供依据。

③ 在项目下游设1座监测井对地下水进行定期监测，预防渗漏造成地下水污染，委托有环境施工资质的单位进行设计和施工。

④ 对环境监测结果应记录存档。

拟建项目环境监测方案见表9.2-1。

表9.2-1    环境监测方案

| 项目 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | NH3、H2S、臭气浓度 | 每季一次 |
|  | 食堂 | 烟气量、油烟浓度、非甲烷总烃 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 噪声 | 每季一次 |
| 地下水 | 1#监测井 | pH值、COD、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、铜、锌 | 每半年一次 |

## 9.3污染源排放清单

①废水排放清单

项目产生的废水进入异位发酵床处理生产有机肥，有机肥外售，废水不外排。

②废气排放清单

表9.3-1   污染源排放清单（废气）

| 污染源 | 排放标准及标准号 | 污染因子 | 浓度限值（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区及污染治理设施 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） | H2S | 0.06 | / | / | / |
|  |  | NH3 | 1.50 |  | / | / |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596- 2001) | 臭气浓度 | 70 （无量纲） | / | / | / |

③噪声排放清单

表9.3-2  污染源排放清单（噪声）

| 排放标准及标准号 | 最大允许排放值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB) | 夜间（dB) |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 60 | 50 | 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

④固体废物排放清单

表9.3-3   污染源排放清单（固体废物）

| 固体废物名称和数量（t/a） |  | 处置方式及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方式 | 数量 | 占总量% |
| 猪粪 | 1608 | 发酵床发酵成有机肥后外售 | 1608 | 100 |
| 病死猪只 | 0.4 | 无害化处理场处理 | 0.4 | 100 |
| 废包装袋 | 16 | 厂家回收 | 16 | 100 |
| 医疗废物 | 0.5 | 送有资质单位进行处置 | 0.5 | 100 |
| 生活垃圾 | 1.8 | 市政环卫部门统一处理 | 1.8 | 100 |

## 9.4环保设施竣工验收内容及要求

严格按环境影响报告书的要求，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式投产运行。拟建项目环保设施验收内容及要求见表9.4-1。

表9.4-1     拟建项目环保设施验收内容及要求一览表

| 验收项目 | 污染源 | 监测位置 | 监测项目 | 治理设施 | 执行标准 | 验收内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂厨房 | 排放口 | 油烟 | 经油烟净化器处理后，引至屋顶排放。 | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018） | 最高允许排放浓度 油烟 1.0mg/m3 非甲烷总烃 10.0 mg/m3 |
|  | 柴油发电机 | 排放口 | / | 通过烟囱在设备房屋顶排放。 | / | / |
|  | 圈舍、有机肥发酵床 | 厂界 | H2S、NH3、臭气 | 采用干清粪工艺，加强猪舍清洁管理，提高厂区绿化率，使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便，使用的“EM”生物技术，发酵房设置围挡和顶棚。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 最高允许排放浓度： H2S 0.06mg/m3 NH3 1.5mg/m3 臭气 70mg/m3 |
| 废水 | 生活污水、圈舍冲洗废水 | / | / | 设置废水暂存池，产生的尿液用于发酵床发酵使用 | / | 发酵床运行稳定 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 采用隔声、减振处理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 昼间60dB(A)； 夜间50dB(A) |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | / | / | 分类收集后由环卫部门定期清运 | / | / |
|  | 粪污（含猪粪、尿液） | / | / | 设置有机肥发酵床一座，对粪污进行发酵制有机肥，发酵区防渗处理，周边修建截排水沟。 | 满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。 | 蛔虫卵死亡率≥95% 粪大肠杆菌群数≤105个/kg |
|  | 病死猪 | / | / | 设置2座安全填埋井，采用钢筋混凝土结构，深度为3.5m，单个容积为56m3，井口加盖密封 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 | / |
|  | 医疗废物 | / | / | 分类收集后，委托有资质单位处理 |  | / |
| 风险管理 | 粪污 | / | / | 废水暂存池旁设置事故池一座，容积为200m3。编制应急预案。 | / | / |

# 10 结论

## 10.1项目结论

### 10.1.1项目概况

重庆市稳承商贸有限公司投资建设的生猪养殖项目，地处南川区南平镇玉龙村十社，占地约13500m2。拟建项目新建圈舍6栋、隔离圈舍3栋，总建筑面积5679.5m2，存栏生猪4000头，年出栏8000头生猪；配套建设有机肥发酵床、办公用房等基础设施，存栏4000头生猪，年出栏生猪8000头。项目总投资800万元，其中环保投资80万，占总投资的10.0%。

### 10.1.2项目与相关政策、规划选址的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委9号令），拟建项目属于第一类鼓励类中第一项农林业第5条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

拟建项目选址不涉及南川区饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、森林公园、城镇居民区、文化教育科学研究区、基本农田；不涉及国家或法律法规需要特殊保护的区域。项目选址不属于南川区人民政府划分的禁养区、限养区内，属于适养区范围内。

因此，拟建项目符合国家的相关产业政策、用地规划要求。

### 10.1.3项目所处环境质量现状

拟建项目所在区域环境空气现状监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求和《环境影响评价技术导则  大气环境》其他污染物空气质量浓度参考限值要求。所在区域地表水各项主要水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。所在区域声环境昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。地下水监测点中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类水质要求，项目所在区域地下水环境质量良好。

### 10.1.4环境敏感目标调查

拟建项目位于南川区南平镇玉龙村十社，周边分布少量分散农村居民住宅；项目养殖场界周边200m范围内分布有少量居民住户。项目南川830m处为孝子河，属于Ⅲ类水体，该河南川段未发现有居民饮用水取水口。

项目所在地周边分布有散居农户，根据调查，区域内偶有当地居民地下水井分布。但项目建设区域未发现有水井及泉眼分布，不涉及饮用水源保护区。

### 10.1.5环境保护措施及环境影响

（1）大气环境影响及保护措施

①食堂油烟

拟建项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒引至房顶排放，对周围环境影响较小。

②恶臭废气

拟建项目产生恶臭废气的区域为猪舍和发酵房，属于无组织排放。恶臭废气中主要污染物为NH3和H2S，经预测分析，NH3和H2S均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的厂界浓度限制要求，厂界臭气可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）要求，对周围环境影响较小。

采取的主要防治措施有加强猪舍清洁管理、提高厂区绿化率、使用掩臭剂或氧化剂处理未及时清运的粪便、使用的“EM”生物技术等，可有效的减小臭气的产生量，减小臭气对周围环境影响。

为控制恶臭污染物对周围环境的影响，拟建项目建成投产后，以猪舍、粪污处理设施边界为起点设置100m环境防护距离。经调查，在环境防护距离范围内1户居民住户敏感点。已签订租赁协议。建设单位应切实做好环境管理、加强与农户的沟通，尽可能减少恶臭气体对周边农户的影响。

③柴油发电机废气通过烟囱在设备房屋顶排放。

（2）水环境影响及保护措施

拟建项目营运期产生的废水主要为猪粪尿及猪舍冲洗废水，以及员工生活污水，根据项目布局情况，项目内设置一座有效容积为800m3的暂存池一座，产生的生活废水及尿液部分用作发酵床发酵使用，不对外排放。在确保废水处理工程正常运行的前提下，拟建项目无直接外排废水，避免废水集中排放对地表水体造成严重污染的现象发生，对周边地表水环境影响较小。

在严格落实分区防渗措施后，项目运营对区域地下水产生的影响较小。

（3）声环境影响及保护措施

拟建项目主要噪声源为潜污泵、搅拌机、排风扇等设备，噪声源强在75~85dB之间。经预测分析，拟建项目养殖场营运期东、南、西厂界昼间噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；夜间上述机械设备不再运行，主要噪声源为运输车辆进出噪声，由于晚上进出车辆较少，营运期夜间实际噪声影响不明显。

（4）固体废物环境影响及处置措施

拟建项目产生的固体废物主要为干猪粪、病死猪、医疗废物、员工的生活垃圾等。

拟建项目猪舍猪粪采用干清粪工艺，发酵后制成有机肥外售；拟建项目场内病死猪采用安全填埋井填埋；少量的医疗废物，属于危险废物，交由有资质的单位进行妥善处置；生活垃圾在场区内进行集中收集，交由环卫部门运至垃圾填埋场进行卫生填埋。

拟建项目固体废弃物经上述处理后，对周围环境不会造成影响。本报告认为其固体废物污染防治措施是在经济技术上是可行的。

### 10.1.6公众参与

根据建设单位提供的公众参与材料，拟建项目公众参与调查结果表明，拟建项目的建设得到了被调查者的普遍支持，选址得到大多数被调查者的认同，被调查者认为项目的建设产生的主要环境影响是废气和固体废弃物，但普遍认为该项目的建设对周围居民影响效小。

### 10.1.7总量控制

拟建项目产生的废水发酵床发酵使用，剩余部分用作周边果林地施肥用作农肥使用，不对外排放，水污染物得到有效消解，不排入地表水体，故不需要申报排污总量。

### 10.1.8综合结论

重庆市稳承商贸有限公司生猪养殖项目符合国家产业政策，不属于南川区人民政府划定的畜禽禁养区、限养区内，符合南川区选址要求，符合养殖项目选址要求，符合南川区土地利用总体规划要求。项目区域大气、地表水、声环境质量现状满足标准要求，有一定的环境容量。项目拟采取的各污染源环保措施合理有效，技术可行，污染物能实现达标排放，对评价区域环境质量的影响较小，项目建设和投运不会改变区域的环境功能，环境风险水平可接受，项目建设得到了项目周围各界公众的支持。从环保角度分析，项目在南川区南平镇玉龙村十社建设是可行的。

## 10.2建议

（1）按照国家有关精神要求，做到节约用水，定期对项目粪污处理设施进行清理和维护，保障其正常工作，杜绝项目污水事故排放。

（2）建设单位应加强污染源管理，建立相关的规章制度及档案，控制污染及风险事故的发生。

（3）加强绿化。